通用 CAN 协议规范

版本：1.0

日期：2026-05-11

状态：新外设集成草案

1. 目的

本文档定义由 CCU 控制的车载外设模块的通用 CAN 协议架构。

所有新外设均应（SHALL）使用本架构，除非获得项目特定的例外批准。外设专用 SRS 文档应（SHALL）引用本文档，并仅定义所分配的节点地址、设备专用 DID、状态载荷、例程和验收标准。

2. 范围

本规范涵盖：

• CAN 物理层和数据链路层配置

• 用于诊断通信的 29 位扩展寻址

• 基于 ISO-TP 的 UDS 诊断服务

• 用于受保护操作的 Ed25519 安全访问

• 固件下载和复位流程

• 外设生命周期广播消息

• 通用 DID 和否定响应处理

• 通用供应商验证要求

本规范不定义外设业务逻辑，例如显示屏页面渲染、充电器功率调节、传感器采样或执行器控制。这些需求属于各外设 SRS。

3. 网络模型

CCU 为诊断主节点。每个外设为诊断目标节点，拥有一个已分配的源地址。

| 节点 | 地址 | 角色 |
| --- | --- | --- |
| CCU | 0x03 | 诊断主节点 (Diagnostic Master) |
| 外设 (Peripheral) | 在外设 SRS 中分配 | 诊断目标节点 (Diagnostic Target) |

多个外设可共享同一 CAN 总线。每个外设应（SHALL）使用唯一的源地址和唯一的生命周期状态 PGN 分配。

4. CAN 物理与数据链路层

| 参数 | 要求 |
| --- | --- |
| CAN 标准 | CAN 2.0B，Classical CAN |
| 波特率 | 250 kbps |
| 诊断 ID 格式 | 29 位扩展帧 |
| 最大 DLC | 8 字节 |
| 字节序 | 多字节载荷字段采用小端序（Little-endian），除非另有明确说明 |
| 终端电阻 | 按整车线束设计；端节点需 120 欧姆终端电阻 |

5. 诊断 CAN 标识符

UDS 诊断消息应（SHALL）使用 J1939 风格的 PDU1 寻址，PF 为 0xDA。

CAN ID 布局（按 ISO 15765-2 普通固定寻址）：

0x18DA{TA}{SA}

优先级 (Priority): 6

PF:                 0xDA

TA:                 目标地址 (N_TA — 目的地，占据 J1939 PDU1 中的 PS 字段)

SA:                 源地址 (N_SA — 发送方)

对于地址为 PA 的外设，诊断 ID 如下：

| 方向 | CAN ID | 含义 |
| --- | --- | --- |
| CCU → 外设 | 0x18DAPA03 | 诊断请求（TA=PA，SA=0x03） |
| 外设 → CCU | 0x18DA03PA | 诊断响应（TA=0x03，SA=PA） |

外设应（SHALL）仅接受寻址到自身地址的请求（N_TA 与其分配地址匹配）。

6. ISO-TP 传输层

UDS 载荷应（SHALL）通过 ISO-TP 使用 29 位普通寻址进行传输。

| 参数 | 要求 |
| --- | --- |
| 单帧载荷 | 0 至 7 字节 |
| 多帧载荷 | 8 至 4095 字节 |
| 流控制 | 接收方应（SHALL）在首帧 (First Frame) 之后发送 FC |
| 块大小 (Block Size) | 0x00（首选），无限制连续帧 |
| STmin | 1 ms（默认） |
| N_As | 1000 ms |
| N_Ar | 1000 ms |
| N_Bs | 1000 ms |
| N_Cr | 1000 ms |

外设应（SHALL）拒绝畸形的 ISO-TP 传输，并应（SHALL）在不需重新上电的情况下恢复。

7. UDS 诊断服务

以下 UDS 服务为各外设通用。

| SID | 服务 | 必需 | 安全要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x10 | DiagnosticSessionControl（诊断会话控制） | 是 | 无 |
| 0x11 | CCUReset（CCU 复位） | 是 | 无 |
| 0x22 | ReadDataByIdentifier（按标识符读数据） | 是 | 无 |
| 0x27 | SecurityAccess（安全访问） | 是 | 无 |
| 0x2E | WriteDataByIdentifier（按标识符写数据） | 是 | 受保护 DID 需 Level 1 |
| 0x31 | RoutineControl（例程控制） | 是 | 受保护例程需 Level 1 |
| 0x34 | RequestDownload（请求下载） | 支持固件更新时必需 | Level 1 |
| 0x36 | TransferData（传输数据） | 支持固件更新时必需 | Level 1 |
| 0x37 | RequestTransferExit（退出传输） | 支持固件更新时必需 | Level 1 |
| 0x3E | TesterPresent（测试仪在线） | 是 | 无 |

外设 SRS 文档可（MAY）仅在需要时定义额外服务。

7.1 响应时序

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| P2（服务器响应时间） | <= 50 ms |
| P2*（增强响应时间，发送 NRC 0x78 之后） | <= 5000 ms |

如果外设无法在 P2 时间内响应，应（SHALL）发送 NRC 0x78（requestCorrectlyReceivedResponsePending）将超时扩展至 P2*。此情况预期出现在 Ed25519 签名验证、Flash 擦除或 CRC 计算等操作期间。

7.2 抑制肯定响应 (suppressPositiveResponse)

在 DiagnosticSessionControl（0x10）、CCUReset（0x11）和 TesterPresent（0x3E）的子功能参数中，第 7 位为抑制肯定响应位。当该位置位时，外设应（SHALL）执行请求但不应（SHALL NOT）发送肯定响应。否定响应仍应发送，不受此位影响。

7.3 会话管理

| 会话 | 值 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| Default（默认会话） | 0x01 | 正常运行和只读诊断 |
| Programming（编程会话） | 0x02 | 固件更新和 Flash 操作 |
| Extended（扩展会话） | 0x03 | 受保护配置和扩展诊断 |

非默认会话在 5 秒内未收到 TesterPresent 时应（SHALL）超时。超时后，外设应（SHALL）返回默认会话并清除安全解锁状态。

会话切换规则：

• 从一个非默认会话切换到另一个非默认会话（例如从 Extended 切换到 Programming）应（SHALL）清除当前安全解锁状态。CCU 必须在会话切换后重新认证。

• 进入默认会话应（SHALL）中止任何正在进行的固件传输并清除安全解锁状态。

• 外设应（SHALL）在任何会话中响应 DiagnosticSessionControl。

7.4 安全访问 (SecurityAccess)

安全访问 Level 1 在量产中应（SHALL）使用 Ed25519 挑战-响应机制。

流程：

1. CCU 发送 [0x27, 0x01]。

2. 外设响应 [0x67, 0x01, seed...]，附带 32 字节随机种子。

3. CCU 使用其私钥对种子进行签名。

4. CCU 发送 [0x27, 0x02, signature...]，附带 64 字节 Ed25519 签名。

5. 外设使用已注入的公钥验证签名。

6. 如果验证成功，外设响应 [0x67, 0x02]。

安全要求：

• 种子应（SHALL）每次请求唯一。

• 量产种子源应（SHALL）为硬件 RNG 或经批准的密码学 RNG。

• 公钥应（SHALL）存储在只读或受保护的存储器中。

• 安全未解锁时，受保护操作应（SHALL）以 NRC 0x33 失败。

• 无效签名应（SHALL）以 NRC 0x35 失败。

• 连续三次失败应（SHALL）触发锁定，返回 NRC 0x36（exceededNumberOfAttempts）。锁定期间，后续 SecurityAccess 请求应（SHALL）以 NRC 0x37（requiredTimeDelayNotExpired）拒绝。

• 锁定延迟应（SHALL）在 1 至 30 秒之间（供应商定义）。

• 成功会话复位（DiagnosticSessionControl 至 Default）时可（MAY）清除失败计数器。不要求跨掉电周期保持。

8. 通用 DID

标准标识 DID：

| DID | 名称 | 访问 | 格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0xF189 | 软件版本 (Software Version) | 读 | UTF-8 字符串 |
| 0xF18C | 序列号 (Serial Number) | 读 | UTF-8 字符串 |
| 0xF18D | Bootloader 版本 | 读 | UTF-8 字符串 |
| 0xF191 | 硬件版本 (Hardware Version) | 读 | UTF-8 字符串 |

固件管理 DID：

| DID | 名称 | 访问 | 格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x2010 | 固件类型 (Firmware Type) | 读/写 | uint8 |
| 0x2012 | 资源包版本 (Resource Package Version) | 读 | UTF-8 字符串，可选 |

默认固件类型值：

| 值 | 含义 |
| --- | --- |
| 0x01 | APP 固件 |
| 0x02 | 资源包（如支持） |
| 0x03 | Bootloader（如支持） |

8.1 版本字符串格式

所有版本 DID（0xF189、0xF18D、0xF191）应（SHALL）使用语义化版本格式 MAJOR.MINOR.PATCH，以 UTF-8 编码（例如 1.2.3）。版本字符串应（SHALL）以空字符结尾，且包括空终止符在内不应（SHALL NOT）超过 16 字节。

8.2 DID 0x2010 访问控制

DID 0x2010（固件类型）的写访问应（SHALL）要求编程会话和 SecurityAccess Level 1。在默认会话和扩展会话中为只读。

8.3 多 DID 读取

外设应（SHALL）支持在单次 ReadDataByIdentifier（0x22）请求中读取多个 DID，上限为 ISO-TP 载荷限制。如果任何请求的 DID 不受支持，外设应（SHALL）对整个请求返回 NRC 0x31。

8.4 外设专用 DID

外设专用 DID 应（SHALL）由各外设 SRS 定义。新外设 DID 宜（SHOULD）使用专用范围以避免冲突。

9. 固件升级

9.1 UDS 下载流程

支持固件更新的外设应（SHALL）实现通用 UDS 下载流程：

| 步骤 | 操作 | UDS 服务 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 进入编程会话 | 0x10 0x02 |
| 2 | 解锁 SecurityAccess Level 1 | 0x27 0x01 / 0x27 0x02 |
| 3 | 通过写入 DID 0x2010 选择固件类型 | 0x2E |
| 4 | 擦除目标存储区域 | 0x31 0x01 0xFF00（RoutineControl） |
| 5 | 请求下载（含地址和大小） | 0x34（RequestDownload） |
| 6 | 按序号块传输固件数据 | 0x36（TransferData） |
| 7 | 结束传输并触发验证 | 0x37（RequestTransferExit） |
| 8 | 外设验证 CRC32 和 Ed25519 签名 | 内部操作 |
| 9 | 复位以激活新镜像 | 0x11（CCUReset） |

9.2 传输要求

• 块序号计数器应（SHALL）从 0x01 开始。

• 块序号计数器应（SHALL）递增至 0xFF 后回绕至 0x01。

• 0x00 不应（SHALL NOT）用作正常块序号计数器。

• 最大 TransferData 块大小应（SHALL）通过 RequestDownload 响应协商（lengthFormatIdentifier 和 maxNumberOfBlockLength）。供应商应（SHALL）在文档中说明支持的最大块大小（建议最小值：256 字节）。

• 外设应（SHALL）要求 SecurityAccess Level 1 才能执行 RequestDownload、擦除例程和固件类型 DID 写入。未事先解锁的请求应（SHALL）以 NRC 0x33 拒绝。

• 如果 Flash 擦除或签名验证超过 P2 时间，外设应（SHALL）发送 NRC 0x78（ResponsePending）以保持会话活跃。

9.3 验证要求

• 外设应（SHALL）在将固件镜像标记为有效之前验证 CRC32。

• 外设应（SHALL）在启动下载镜像之前验证 Ed25519 固件签名。

• 外设应（SHALL）拒绝具有无效长度、无效 CRC、无效签名、不支持格式或不支持固件类型的镜像。

• 如果验证失败，外设应（SHALL）保留之前的有效镜像或进入安全故障模式。

9.4 双槽固件布局（可选）

外设宜（SHOULD）实现双槽（A/B）固件布局以防止 OTA 过程中变砖。实现双槽时：

• 活跃应用槽在下载期间不应（SHALL NOT）被擦除或覆盖。新固件应（SHALL）仅写入非活跃槽。

• 每个槽应（SHALL）包含完整的独立可执行镜像和镜像元数据（至少包括：镜像长度、固件版本、CRC32、签名、槽有效性状态）。

• 启动元数据更新（槽激活、试用启动确认、回滚）应（SHALL）为原子操作或掉电安全的。任何时刻的掉电应（SHALL）导致确定性的有效状态，而非损坏的中间状态。

• 供应商应（SHALL）在发布包中提供最终 Flash 存储映射、槽大小、最大镜像大小和元数据布局。

未实现双槽的外设应（SHALL）在文档中说明其安全恢复机制（例如具有重新下载能力的安全 Bootloader）。

9.5 试用启动与回滚（可选，需双槽）

实现双槽时，外设宜（SHOULD）支持带自动回滚的试用启动：

• CCUReset 后，Bootloader 应（SHALL）以试用模式启动待定镜像。

• 应用应（SHALL）仅在完成核心初始化（CAN 通信、安全子系统、NVM 访问）后确认新镜像。

• 如果新镜像在供应商定义的超时时间内（默认 10 秒）未能确认，Bootloader 应（SHALL）回滚到之前的有效槽。

• 如果新镜像在确认前反复复位，Bootloader 应（SHALL）在供应商定义的重试次数（默认 3 次）后回滚。

• 之前的有效槽应（SHALL）保持可启动状态，直到新镜像被确认。

• 回滚后，外设应（SHALL）通过外设 SRS 中定义的设备专用 DID 报告回滚事件。

9.6 掉电与故障恢复

无论是否实现双槽，以下恢复行为应（SHALL）适用：

| 故障点 | 要求恢复行为 |
| --- | --- |
| RequestDownload 之前掉电 | 启动之前的有效镜像 |
| TransferData 期间掉电 | 启动之前的有效镜像；下载目标无效 |
| 验证期间掉电 | 启动之前的有效镜像 |
| CRC 或签名无效 | 拒绝镜像，保留之前的有效镜像 |

实现双槽时，以下额外要求适用：

| 故障点 | 要求恢复行为 |
| --- | --- |
| 写入待定激活后、复位前掉电 | Bootloader 基于原子元数据激活有效的待定槽或保持之前的活跃槽 |
| 试用启动期间掉电 | 重试试用启动直到重试次数上限，然后回滚 |
| 新镜像确认前看门狗复位 | 按重试次数上限重试后回滚 |

镜像确认之前的任何 OTA 失败应（SHALL）保留之前已确认的镜像。外设不应（SHALL NOT）在任何 OTA 步骤被中断后进入不可启动状态。

外设 SRS 文档应（SHALL）定义最大固件大小、设备专用 OTA DID 和额外验收标准。

10. 生命周期状态广播

每个外设应（SHALL）使用 J1939 风格的 PDU2 广播消息发布生命周期状态。

CAN ID 布局：

0x18FF{GE}{SA}

优先级 (Priority): 6

PF:                 0xFF

GE:                 外设状态组扩展，在 SRS 中分配

SA:                 外设源地址

字节 0 应（SHALL）包含通用生命周期状态：

| 值 | 状态 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 0x01 | BOOTUP | 外设已上电或复位 |
| 0x02 | INITIALIZING | 外设正在初始化硬件/软件 |
| 0x03 | OPERATIONAL | 外设已就绪，可正常运行 |
| 0x04 | DEGRADED | 外设以降级能力运行 |
| 0x05 | FAULT | 外设存在严重故障 |
| 0x06 | SHUTDOWN | 外设正在准备断电 |

字节 1-7 应（SHALL）为零，除非外设 SRS 定义了扩展状态载荷。

广播要求：

• BOOTUP 应（SHALL）在上电或复位后 100 ms 内发送。

• OPERATIONAL 应（SHALL）在初始化完成时发送。

• DEGRADED 或 FAULT 应（SHALL）在状态变化后 100 ms 内发送。

• SHUTDOWN 宜（SHOULD）在可能的情况下于正常断电前发送。

• 在 OPERATIONAL 或 DEGRADED 状态下，外设宜（SHOULD）以默认 1 Hz（1000 ms）的频率发送周期性状态广播。外设 SRS 可（MAY）定义可配置的周期或禁用周期性广播。

11. 否定响应码

| NRC | 名称 | 常见用途 |
| --- | --- | --- |
| 0x11 | ServiceNotSupported（服务不支持） | 不支持的 SID |
| 0x12 | SubFunctionNotSupported（子功能不支持） | 不支持的子功能 |
| 0x13 | IncorrectMessageLengthOrInvalidFormat（消息长度错误或格式无效） | 无效的请求长度或格式 |
| 0x22 | ConditionsNotCorrect（条件不正确） | 错误的会话、状态或前置条件 |
| 0x24 | RequestSequenceError（请求序列错误） | 操作顺序无效 |
| 0x31 | RequestOutOfRange（请求超出范围） | 不支持的 DID、例程或参数 |
| 0x33 | SecurityAccessDenied（安全访问被拒绝） | 安全级别未解锁 |
| 0x35 | InvalidKey（无效密钥） | 签名/密钥验证失败 |
| 0x36 | ExceedNumberOfAttempts（超过尝试次数） | 认证尝试次数超限 |
| 0x37 | RequiredTimeDelayNotExpired（所需时间延迟未到期） | 重试延迟未到期 |
| 0x70 | UploadDownloadNotAccepted（上传/下载不被接受） | 下载前置条件失败 |
| 0x71 | TransferDataSuspended（传输数据挂起） | 传输无法继续 |
| 0x72 | GeneralProgrammingFailure（通用编程失败） | Flash、CRC 或签名验证失败 |
| 0x73 | WrongBlockSequenceCounter（块序号错误） | TransferData 序号不匹配 |
| 0x78 | RequestCorrectlyReceivedResponsePending（请求已正确接收-响应待发） | 服务器需要更多时间；将客户端超时重置为 P2* |

12. CAN Bus-Off 恢复

如果 CAN 控制器进入 bus-off 状态（发送错误计数器 >= 256，按 ISO 11898-1），外设应（SHALL）在检测到 128 次 11 个连续隐性位后尝试自动恢复。外设不应（SHALL NOT）需要重新上电来从 bus-off 恢复。

Bus-off 恢复后，外设应（SHALL）：

• 发送 BOOTUP 或 OPERATIONAL 生命周期广播以标识其恢复。

• 恢复正常 UDS 服务器操作。

• 不清除 bus-off 之前已存在的任何活跃故障状态。

供应商应（SHALL）在发布包中提供 bus-off 恢复时序文档。

13. 通用供应商验证

每个外设供应商应（SHALL）提供以下证据：

• CAN 波特率和 ID 过滤正确性。

• UDS 服务肯定和否定响应。

• ISO-TP 单帧和多帧行为。

• 会话超时和 TesterPresent 行为。

• SecurityAccess 有效和无效签名行为。

• 受保护 DID 和例程的访问控制。

• 固件下载、验证和复位行为。

• 生命周期广播时序和状态转换。

• 无需重新上电的 CAN bus-off 恢复。

• 24 小时 CAN 通信稳定性。

外设 SRS 文档应（SHALL）添加设备专用验证项。