Qi 无线充电模块 - 软件需求规范 (SRS)

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| 文档 ID | -QI-PERIPH-SRS-001 |
| 版本 | 1.0 |
| 日期 | 2026-05-13 |
| 作者 | Firmware Team |
| 状态 | Draft - Supplier Review |
| 密级 | Confidential - Supplier Use Only |

修订历史

| 版本 | 日期 | 作者 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-05-11 | FW Team | 初始供应商交付草稿 |

参考文献

| ID | 文档 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| REF-1 | common_can_protocol_spec.md | 通用 CAN、UDS、ISO-TP、安全和生命周期架构 |
| REF-2 | ISO 11898-1 | CAN 数据链路层 |
| REF-3 | ISO 15765-2 | ISO-TP 传输协议 |
| REF-4 | ISO 14229-1 | UDS 诊断服务 |
| REF-5 | RFC 8032 | Ed25519 签名 |
| REF-6 | WPC Qi Specification v1.3 | 无线充电联盟 Qi 标准，扩展功率配置文件 (Extended Power Profile) |

如何阅读本文档：本 SRS 定义了 Qi 模块固件*必须做什么*。配套的通用协议规范（REF-1，common_can_protocol_spec.md）定义了共享的 CAN 协议架构、UDS 会话/安全模型和生命周期广播格式。本 SRS 仅定义 Qi 充电器特定需求：节点地址、充电器状态、充电器 DID、生命周期/状态广播载荷、安全行为、例程和验收标准。

1. 引言

1.1 目的

本软件需求规范定义了车载 Qi 无线充电模块固件的供应商需求。该文档面向供应商，作为固件开发的主要输入，包括模块应用固件、引导加载程序 (Bootloader) 行为、诊断接口、配置接口、非易失性存储行为以及工厂/服务接口。

Qi 充电器是由 CCU 控制的 CAN 外设。其 SHALL（应当）使用 REF-1 中定义的通用 CAN 协议架构。

1.2 范围

| 范围内 | 范围外 |
| --- | --- |
| 无线充电使能/禁用控制 | Qi 线圈硬件设计和机械布局 |
| 充电状态机和状态报告 | 机械外壳、灌封、密封垫和密封设计 |
| 夹臂霍尔效应传感器监测和夹持状态报告 | CCU 侧驱动实现 |
| 设备存在检测和协商 |  |
| 输出功率、输入电压/电流和温度报告 | 云端/后端集成、仪表盘和告警展示 |
| 异物检测 (FOD, Foreign Object Detection) 和保护 | 手机、手机操作系统或 Qi 接收器固件行为 |
| 热降额 (Thermal Derating) 和热关断 | CAN 总线线束和平台特定连接器布线 |
| 对齐质量报告 | 平台特定装配工艺和包装设计 |
| 故障检测、锁存和清除 | WPC Qi 认证/标志审批 |
| 生命周期/状态广播 | UDS SID 0x19 ReadDTCInformation 和标准 DTC 存储 |
| UDS 诊断和固件升级 (OTA, Over-The-Air) |  |
| 工厂测试和服务模式 |  |

本 SRS 中描述 CCU 行为的语句（例如 DID 查询、OTA 验证或会话管理）是车辆平台的集成需求/假设。Qi 模块供应商负责实现使这些 CCU 流程成为可能的模块侧行为和接口；CCU 侧驱动实现仍不在范围内。

1.3 规范性语言

| 术语 | 含义 |
| --- | --- |
| SHALL / SHALL NOT | 强制性需求。不合规需获得 书面批准。 |
| SHOULD / SHOULD NOT | 强烈建议。偏离需提供书面技术论证。 |
| MAY | 可选或允许的行为。 |

1.4 定义

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| CAN | Controller Area Network，控制器局域网 |
| CCU | Central Control Unit — 车辆主控制器，UDS 客户端，地址 0x03 |
| Cradle | 手机托架 — 与 Qi 充电模块集成的机械支架。左右夹臂固定手机，每个夹臂包含一个霍尔效应传感器。当任一夹臂偏离其静止位置（手机插入或夹臂被拉开）时，托架报告夹持打开状态 |
| DID | Data Identifier — UDS 可寻址的数据元素 |
| FOD | Foreign Object Detection，异物检测 |
| GE | Group Extension — J1939 风格广播地址组件 |
| ISO-TP | ISO 15765-2 传输协议，用于在 CAN 上承载 UDS |
| NRC | Negative Response Code — UDS 错误码 |
| NVM | Non-Volatile Memory，非易失性存储器 |
| OTA | Over-The-Air 固件更新；在本 SRS 中，通过 CAN/UDS 传输 |
| UDS | Unified Diagnostic Services，统一诊断服务，ISO 14229-1 |

1.5 需求优先级

| 优先级 | 定义 |
| --- | --- |
| P0 | 初版发布必须实现 |
| P1 | 重要，应在初版发布中包含 |
| P2 | 期望实现，可延期 |

1.6 需求 ID 格式

QI-<Category>-<Number>，其中 Category 为：

| 类别 | 含义 |
| --- | --- |
| FUNC | 功能行为 |
| STATE | 状态机 |
| COM | 通信 |
| CFG | 配置 |
| FAULT | 故障处理 |
| SAFE | 安全和保护 |
| HW | 硬件接口 |
| WDG | 看门狗和鲁棒性 |
| UDS | UDS 行为 |
| ROUTINE | 例程控制 |
| BC | 广播 |
| OTA | 固件升级 |
| MODE | 操作模式 |
| PERF | 性能 |
| REL | 可靠性 |
| MAINT | 可维护性 |

2. 系统概述

2.1 架构

Qi 充电模块是车辆 CAN 总线上的自包含无线充电外设。模块固件负责 Qi 发射器控制环路、保护响应、诊断、NVM 持久化、OTA 启动流程和本地安全行为。CCU 负责车辆级策略、解锁/锁定序列和诊断主控。

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                 车辆平台 / CCU (0x03)                           │

│  行程管理器 / 云接口 / Qi 充电器 UDS 客户端                         │

└───────────────┬────────────────────────────────────────────────────┘

│ 12V, GND, CANH, CANL

│ UDS over ISO-TP on CAN 250 kbps, 29-bit 扩展 ID

┌───────────────┴────────────────────────────────────────────────────┐

│               Qi 充电模块 (0x0D 已分配, UDS 服务端)                  │

│                                                                    │

│ ┌──────────────┐ ┌──────────────┐ ┌──────────┐ ┌────────────────┐ │

│ │ 充电         │ │ 安全 /       │ │ OTA /    │ │ FOD / 热保护   │ │

│ │ 状态机       │ │ 故障管理器   │ │ 启动管理 │ │                │ │

│ └──────────────┘ └──────────────┘ └──────────┘ └────────────────┘ │

│ ┌──────────────┐ ┌──────────────┐ ┌──────────────────────────────┐ │

│ │ 遥测         │ │ 诊断与       │ │ Qi 发射器硬件接口             │ │

│ │ 引擎         │ │ 报告         │ │ 线圈 / 驱动 IC / 传感器       │ │

│ └──────────────┘ └──────────────┘ └──────────────────────────────┘ │

│                                                                    │

│ 外部输入：温度传感器、电压/电流检测、FOD 检测、接收器通信、NVM/闪存。│

└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

│ Qi 磁场

▼

手机 / Qi 接收器

2.2 模块边界和外部接口

| 接口 / 信号 | 方向 | 模块职责 | 集成职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12V 输入和 GND | 车辆 -> 模块 | 监测输入电压/电流，执行保护限制，管理电源模式 | 提供平台功率预算、保险丝/保护、线束 |
| CANH / CANL (250 kbps) | 双向 | 实现 UDS 服务端、ISO-TP 传输、生命周期广播 | 提供 CCU UDS 客户端、CAN 路由 |
| Qi 线圈 / 驱动 IC | 模块 -> 手机 | 控制发射器功率路径、Qi 协议、协商功率 | 定义线圈几何形状、屏蔽、对齐窗口 |
| 温度传感器 | 传感器 -> 模块 | 测量线圈和 PCB 温度，执行温度限制 | 提供传感器精度和校准数据 |
| 电压 / 电流检测 | 传感器 -> 模块 | 测量输入电压、输入电流、输出功率 | 提供传感器校准 |
| FOD 检测 | 传感器 -> 模块 | 检测异物，确认后停止充电 | 提供 FOD 校准数据 |
| 托架霍尔效应传感器（左 + 右夹臂） | 传感器 -> 模块 | 轮询夹臂位置；仅当任一夹臂偏离（夹持打开）时启动 Qi 数字 ping 以节省功耗 | 提供传感器集成、安装和校准 |
| NVM / 闪存 | 内部 | 持久化配置、计数器、故障状态、OTA 元数据 | 提供 MCU 内存映射和耐久性数据 |

2.3 通信概述

所有 CCU <-> Qi 模块通信使用 UDS (ISO 14229-1) over CAN with ISO-TP (ISO 15765-2)。完整的共享协议定义见 REF-1。

| 主题 | 概述 |
| --- | --- |
| 数据链路 | Classical CAN 2.0B，250 kbps，29-bit 扩展 ID（J1939 风格寻址） |
| UDS 角色 | CCU 为 UDS 客户端。Qi 模块为 UDS 服务端。 |
| 诊断请求 | 0x18DA0D03（CCU -> Qi 充电器） |
| 诊断响应 | 0x18DA030D（Qi 充电器 -> CCU） |
| 生命周期/状态广播 | 0x18FF260D（Qi 充电器 -> 广播） |
| 会话和安全 | 受保护的写入和例程需要 Extended Session + SecurityAccess Level 1。OTA 需要 Programming Session + SecurityAccess Level 1。 |

CAN 报文类型使用

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                        CAN 总线 (250 kbps)                               │

│                                                                          │

│  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │

│  │ UDS over ISO-TP  (点对点, 请求/响应)                                │ │

│  │ CAN ID 格式: 0x18DA{TA}{SA}  (ISO 15765-2 正常固定寻址)            │ │

│  │                                                                     │ │

│  │  CCU (0x03) ──── 0x18DA0D03 ────> Qi 模块 (0x0D)                   │ │

│  │  CCU (0x03) <─── 0x18DA030D ───── Qi 模块 (0x0D)                   │ │

│  │                                                                     │ │

│  │  用于:                                                              │ │

│  │    • DID 读/写 (0x22/0x2E)   — 状态、遥测、配置                    │ │

│  │    • 会话控制 (0x10)       — Default / Extended / Prog.             │ │

│  │    • SecurityAccess (0x27)  — Ed25519 挑战-响应                     │ │

│  │    • RoutineControl (0x31)  — 清除故障、自检、FOD                   │ │

│  │    • 固件下载 (0x34/36/37)                                          │ │

│  │    • CCUReset (0x11), TesterPresent (0x3E)                         │ │

│  └─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │

│                                                                          │

│  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │

│  │ J1939 PDU2 广播  (单向, 周期性 / 事件驱动)                          │ │

│  │ CAN ID 格式: 0x18FF{GE}{SA}  (J1939 PDU2, PF=0xFF)                │ │

│  │                                                                     │ │

│  │  Qi 模块 (0x0D) ──── 0x18FF260D ────> 总线上所有节点               │ │

│  │                                                                     │ │

│  │  用于:                                                              │ │

│  │    • 生命周期状态广播    — BOOTUP / OPERATIONAL / 等               │ │

│  │    • 充电状态快照        — 状态、功率、故障、温度                    │ │

│  │    • 周期性心跳          — 活动时默认 1 Hz                          │ │

│  │    • 事件驱动更新        — 状态变化后 100 ms 内                     │ │

│  └─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

2.4 假设

| 项目 | 假设 |
| --- | --- |
| 诊断主站 | CCU，地址 0x03 |
| Qi 充电器地址 | 0x0D，为本版本分配 |
| Qi 充电器生命周期/状态 GE | 0x26，为本版本分配 |
| Qi 标准 | Qi v1.3 扩展功率配置文件 (EPP, Extended Power Profile)，15 W 级别 (REF-6)。此为 内部产品；不需要 WPC 认证。 |
| Qi 认证 | 不要求。模块未通过 WPC 认证；Qi Authentication (X.509/ECDSA) MAY（可以）省略。如果接收器因缺少认证而将功率限制为 BPP (5 W)，模块 SHALL 报告实际协商功率。 |
| Qi 工作频率 | EPP 典型值 80-145 kHz，参见 REF-6。供应商 SHALL 记录实际工作频率范围。 |
| 最大充电功率 | 15 W 标称值，可配置 |
| 复位后默认充电使能状态 | DID 0x2101 复位为禁用；持久化的操作模式 (DID 0x210F) 在复位后重新应用 |
| 工作输入电压 | 10.0 V 至 15.0 V 标称值 |
| CAN 收发器 | 符合 ISO 11898-2，3.3 V 或 5 V I/O |

已分配的 Qi 充电器源地址 (0x0D) 和生命周期/状态组扩展 (0x26) 在本版本中已冻结。任何变更需要新的 SRS 修订版，且所有派生的 CAN ID SHALL 一致更新。

2.5 CCU 侧状态摘要

CCU 通过 DID 0x2102（充电状态）观察模块状态。完整的状态值表见第 6.1 节，状态图见第 6.2 节。

2.6 运行概念

上电和启动：模块由车辆 12V 电源轨供电。引导加载程序选择活动固件槽位，执行验证，并启动应用程序。模块将充电使能 (DID 0x2101) 复位为禁用，应用持久化的操作模式 (DID 0x210F)，并保持输出功率关闭。

默认就绪：在正常模式下启动后，模块进入 UDS Default Session，报告充电状态 = DISABLED，并响应 UDS 诊断请求。充电器保持禁用状态，直到 CCU 显式使能。

CCU 使能流程：CCU 进入 Extended Session，解锁 SecurityAccess Level 1，可选配置功率限制和心跳周期，清除任何锁存的故障，并写入充电使能 = 0x01。模块转换到 STANDBY。

设备检测和充电：在 STANDBY 状态下，模块轮询左右夹臂上的霍尔效应传感器。当任一夹臂偏离其静止位置（夹持打开 — 用户拉开夹臂或手机推开夹臂）时，模块启动 Qi 数字 ping 以检测兼容接收器。当接收器被检测到并经过去抖后，模块进入 DEVICE_DETECTED，然后进入 NEGOTIATING。协商成功后，模块进入 CHARGING 并在配置的限制内输出功率。当两个夹臂均处于静止位置（夹持关闭，无手机）时，模块抑制 Qi 数字 ping 以节省功耗。

监测和报告：模块发布周期性生命周期/状态广播，携带充电状态、输出功率、温度、FOD 状态、对齐和故障码。CCU 也可按需查询单个 DID 以获取更多细节。

充电完成：当接收器指示充电完成或零功率请求时，模块进入 CHARGE_COMPLETE。接收器移除后，模块返回 STANDBY。

CCU 禁用流程：CCU 写入充电使能 = 0x00。模块在 200 ms 内停止功率传输。若无阻塞故障活动，模块进入 DISABLED。若有阻塞故障活动，禁用写入仍然成功，充电使能变为 0x00，模块保持在适用的安全状态直到故障被清除。

故障处理：安全故障停止充电并转换到 SUSPENDED_THERMAL、SUSPENDED_FOD 或 FAULT。恢复需要故障条件清除且 CCU 执行清除故障例程。

固件更新：CCU 进入 Programming Session，解锁 SecurityAccess Level 1，将签名镜像下载到非活动槽位，验证 CRC/签名，激活待定镜像，复位模块，并确认试启动。如果验证或确认失败，引导加载程序执行回滚。

3. 产品功能

3.1 功能范围

Qi 充电模块包括无线充电控制器、发射器线圈驱动器、输入功率监测、温度传感、异物检测、硬件提供的非易失性配置存储，以及运行这些功能所需的引导加载程序/应用固件。

Qi 充电器供应商 SHALL 实现本 SRS 中描述的完整模块行为。CCU 控制车辆级策略，而 Qi 充电器执行本地实时充电控制和安全保护。

3.2 CCU 控制模型

[QI-FUNC-001] [P0] 充电器 SHALL 在复位后保持无线功率输出禁用，直到 CCU 使能充电。

• 输入：上电复位、看门狗复位、UDS CCUReset (0x11 0x01) 或 OTA 激活复位。

• 输出：DID 0x2101 = 0x00；DID 0x2104 = 0x0000 (0 W)；输出功率关闭。若持久化 DID 0x210F 为正常模式，DID 0x2102 = 0x00 (DISABLED)，广播充电状态 = DISABLED。若持久化 DID 0x210F 为非正常模式，适用第 7.5 节的模式行为。

[QI-FUNC-002] [P0] 当 CCU 禁用充电时，充电器 SHALL 停止无线功率传输，无论接收器状态如何。

• 输入：CCU 在 Extended Session 且 SecurityAccess Level 1 下写入 DID 0x2101 = 0x00（不在 Programming Session 中）。

• 输出：UDS 正响应 6E 21 01；DID 0x2101 = 0x00；输出功率在 200 ms 内关闭；DID 0x2104 = 0x0000；广播在 100 ms 内更新。若无阻塞故障活动，DID 0x2102 = 0x00 (DISABLED)。若有阻塞故障活动，DID 0x2102 保持在适用的安全状态 (SUSPENDED_THERMAL、SUSPENDED_FOD 或 FAULT)，直到故障条件清除且清除故障成功。

[QI-FUNC-003] [P0] 充电器 SHALL 自主停止或暂停充电以应对本地安全故障，无需等待 CCU 命令。

• 输入：任何阻塞安全条件 — 热暂停阈值超限 (DID 0x2107 或 0x2108)、FOD 确认、输入过压/欠压 (DID 0x2105)、硬件故障或传感器无效。

• 输出：输出功率在 500 ms 内关闭；DID 0x2102 根据故障类型转换到 SUSPENDED_THERMAL (0x06)、SUSPENDED_FOD (0x07) 或 FAULT (0x08)；DID 0x210B 更新为故障码；广播在 100 ms 内更新。

[QI-FUNC-004] [P0] 充电器 SHALL 在禁用、暂停或故障状态下继续报告状态、故障和遥测数据。

• 输入：当 DID 0x2102 为 DISABLED、SUSPENDED_THERMAL、SUSPENDED_FOD 或 FAULT 时，对任何支持的 DID 的 UDS ReadDataByIdentifier (0x22) 请求。

• 输出：UDS 正响应携带当前 DID 值；周期性广播以配置速率 (DID 0x210E) 继续。不因模块状态对读请求返回 NRC。

[QI-FUNC-005] [P0] 充电器 SHALL 拒绝违反本地安全限制的控制请求。

• 输入：CCU 在 DID 0x210B 中有阻塞故障活动时写入 DID 0x2101 = 0x01（使能）；CCU 写入 DID 0x210D 的值超过硬件最大功率。

• 输出：阻塞故障期间使能返回 NRC 0x22 (conditionsNotCorrect)；超范围功率限制返回 NRC 0x31 (requestOutOfRange)。充电状态和输出功率不变。根据 QI-FAULT-004，禁用写入 (0x2101=0x00) 在阻塞故障期间 SHALL 继续被接受。

[QI-FUNC-006] [P0] 充电器 SHALL 将 CCU 命令视为请求目标；实际充电状态 SHALL 由使能状态、接收器存在、Qi 协商和安全条件决定。

• 输入：CCU 写入 DID 0x2101 = 0x01（使能）。

• 输出：DID 0x2102 反映实际状态 — 无接收器时为 STANDBY (0x01)，接收器存在时为 DEVICE_DETECTED (0x02)，协商成功后才为 CHARGING (0x04)，阻塞故障持续时为 FAULT (0x08)。即使充电器未立即达到 CHARGING，使能写入也返回正响应 6E 21 01。

3.3 无线充电功能行为

[QI-FUNC-007] [P0] 充电器 SHALL 在开始功率传输前检测兼容的 Qi 接收器。

• 输入：当 DID 0x2101 = 0x01 且 DID 0x2102 = STANDBY (0x01) 且夹持打开 (DID 0x2118 = 0x01) 时，来自发射器硬件的 Qi 接收器检测信号。

• 输出：去抖后 DID 0x2103 = 0x01（设备存在）；DID 0x2102 = DEVICE_DETECTED (0x02)；广播设备存在标志置位。输出功率保持关闭直到协商完成。

[QI-FUNC-016] [P0] 在 STANDBY 状态下，充电器 SHALL 轮询左右夹臂霍尔效应传感器，仅当夹持打开（任一夹臂偏离其静止位置）时启动 Qi 数字 ping。

• 输入：当 DID 0x2102 = STANDBY (0x01) 时，左右夹臂霍尔效应传感器状态。

• 输出（夹持打开 — 任一夹臂偏离）：DID 0x2118 = 0x01；Qi 数字 ping 使能；接收器检测正常进行。

• 输出（夹持关闭 — 两个夹臂均在静止位置，无手机）：DID 0x2118 = 0x00；Qi 数字 ping 被抑制以降低功耗；DID 0x2103 = 0x00；广播夹持打开标志 (byte 3 bit 7) = 0。

• 注意：夹持状态仅在 STANDBY 状态下作为 Qi ping 的预筛选门控。一旦充电器转换到 STANDBY 之外的状态 (DEVICE_DETECTED、NEGOTIATING、CHARGING、CHARGE_COMPLETE)，Qi 协议通信决定接收器存在；霍尔传感器不用于充电状态决策。

[QI-FUNC-008] [P0] 充电器 SHALL 对接收器连接和断开事件进行去抖处理，以避免短暂接触变化导致的状态振荡。

• 输入：短于去抖窗口 (50-500 ms，参见 QI-STATE-014) 的瞬态接收器检测信号跳变。

• 输出：去抖期间 DID 0x2103 和 DID 0x2102 保持不变；状态转换仅在信号在整个去抖周期内稳定后发生。

[QI-FUNC-009] [P0] 充电器 SHALL 在进入主动充电前执行 Qi 协商。

• 输入：DID 0x2102 = DEVICE_DETECTED (0x02)，接收器已验证。

• 输出：协商期间 DID 0x2102 = NEGOTIATING (0x03)；成功时 DID 0x2102 = CHARGING (0x04) 且输出功率使能；失败时 DID 0x2102 返回 DEVICE_DETECTED (0x02) 进行重试，或重试次数超限后进入 FAULT (0x08) (QI-STATE-013)。

[QI-FUNC-010] [P0] 充电器 SHALL 执行硬件最大功率、CCU 配置功率限制、接收器请求功率和热降额限制中的最低值。

• 输入：硬件最大值 (DID 0x2100 byte 1)、CCU 功率限制 (DID 0x210D)、Qi 接收器请求功率、热降额级别 (DID 0x210C)。

• 输出：实际输出功率 (DID 0x2104) <= min(硬件最大值, CCU 限制, 接收器请求, 降额限制)。若 CCU 限制为 0x0000，输出功率 = 0 W，充电实际上被禁用。

[QI-FUNC-011] [P0] 当无线功率传输未激活时，充电器 SHALL 报告输出功率为零。

• 输入：DID 0x2102 为 DISABLED (0x00)、STANDBY (0x01)、SUSPENDED_THERMAL (0x06)、SUSPENDED_FOD (0x07)、FAULT (0x08)、SERVICE_MODE (0x09)、LOW_POWER (0x0A) 中的任一值。

• 输出：DID 0x2104 = 0x0000 (0 W)；广播输出功率字节 = 0x0000。

[QI-FUNC-012] [P0] 当接收器被移除且无阻塞故障时，充电器 SHALL 返回 STANDBY。

• 输入：接收器检测信号丢失且稳定（已去抖），同时 DID 0x2101 = 0x01 且 DID 0x210B = 0x00（无故障），来自 DEVICE_DETECTED、NEGOTIATING、CHARGING 或 CHARGE_COMPLETE 状态。

• 输出：输出功率关闭；DID 0x2103 = 0x00；DID 0x2102 = STANDBY (0x01)；广播在 100 ms 内更新。

[QI-FUNC-013] [P0] 充电器 SHALL 识别充电完成或零功率请求的接收器行为并报告 CHARGE_COMPLETE。

• 输入：当 DID 0x2102 = CHARGING (0x04) 时，Qi 接收器报告充电完成或零功率请求。

• 输出：输出功率关闭或仅维持功率；DID 0x2102 = CHARGE_COMPLETE (0x05)；DID 0x2104 = 0x0000（或维持功率值）；DID 0x2103 = 0x01（设备仍存在）；广播在 100 ms 内更新。

[QI-FUNC-014] [P0] 充电器 SHALL 仅在接收器再次请求功率或被移除后重新连接时从 CHARGE_COMPLETE 恢复。

• 输入（恢复）：当 DID 0x2102 = CHARGE_COMPLETE (0x05) 时，接收器请求充电功率。

• 输出（恢复）：DID 0x2102 = NEGOTIATING (0x03)；重新启动 Qi 协商。

• 输入（断开）：当 DID 0x2102 = CHARGE_COMPLETE (0x05) 时，接收器被移除（已去抖）。

• 输出（断开）：输出功率关闭；DID 0x2103 = 0x00；DID 0x2102 = STANDBY (0x01)。

[QI-FUNC-015] [P0] 当充电使能 (DID 0x2101) 从 0x00 转换为 0x01 时，充电器 SHALL 将已传输能量计数器 (DID 0x2111) 复位为零。

• 输入：CCU 写入 DID 0x2101 = 0x01，当前值为 0x00，且写入被接受（无阻塞故障）。

• 输出：DID 0x2111 = 0x00000000；新充电会话的能量累积从零重新开始。

3.4 配置行为

[QI-CFG-001] [P0] 充电器 SHALL 支持通过本 SRS 中的 DID 由 CCU 配置使能状态、功率限制、心跳周期和操作模式。

• 输入：在 Extended Session 且 SecurityAccess Level 1 下（对于受保护的 DID），UDS WriteDataByIdentifier (0x2E) 目标为 DID 0x2101、0x210D、0x210E、0x210F 或 0x2117，携带有效值。

• 输出：UDS 正响应 (6E <DID>)；后续 ReadDataByIdentifier 返回写入的值；模块行为反映新配置。

[QI-CFG-002] [P0] 充电器 SHALL 在接受配置值之前验证所有配置值。

• 输入：对任何可配置 DID 的 UDS WriteDataByIdentifier。

• 输出（有效）：UDS 正响应；DID 已更新。

• 输出（无效）：值超出定义范围返回 NRC 0x31 (requestOutOfRange)；载荷长度错误返回 NRC 0x13 (incorrectMessageLengthOrInvalidFormat)。DID 值不变。

[QI-CFG-003] [P0] 充电器 SHALL 以否定响应拒绝不支持或超范围的配置值。

• 输入：DID 0x2101 值 > 0x01；DID 0x210D 值 > 0x012C；DID 0x210E 值超出 0x0064-0x2710（0x0000 除外）；DID 0x210F 值 > 0x03；DID 0x2117 值 > 0x003C。

• 输出：NRC 0x31；DID 值不变；充电状态不变。

[QI-CFG-004] [P0] 充电器 SHALL 在非易失性存储器中跨复位持久化功率限制 (0x210D)、心跳周期 (0x210E)、操作模式 (0x210F) 和空闲超时 (0x2117)。

• 输入：对 DID 0x210D、0x210E、0x210F 或 0x2117 的任何已接受的写入。

• 输出：写入值在上电复位、看门狗复位、UDS CCUReset 和 OTA 激活复位后保留；复位后 ReadDataByIdentifier 返回最后写入的值。

操作模式持久化适用于所有有效的 DID 0x210F 值 (0x00-0x03)。复位或上电循环 SHALL NOT 隐式将 DID 0x210F 改回正常模式。要退出持久化的非正常模式，CCU/服务工具 SHALL 在所需会话和安全访问下写入 DID 0x210F=0x00，或经批准的工厂/服务退出机制 SHALL 将持久化的 DID 0x210F 值更新为 0x00。

[QI-CFG-005] [P0] 充电使能 DID 0x2101 SHALL 为易失性的，SHALL NOT 跨复位持久化。

• 输入：上电复位、看门狗复位、UDS CCUReset (0x11 0x01)、OTA 激活复位、掉电复位或任何其他模块复位。

• 输出：DID 0x2101 = 0x00；无线功率输出关闭。当持久化 DID 0x210F 为正常模式时，DID 0x2102 = DISABLED (0x00)。当持久化 DID 0x210F 为非正常模式时，适用第 7.5 节的模式行为。DID 0x2101 的先前值 SHALL NOT 从 NVM 恢复。

4. 通信

4.1 CAN 和 ISO-TP

[QI-COM-001] [P0] Qi 充电器 SHALL 遵守 REF-1 (common_can_protocol_spec.md)，包括 CAN 物理层 (§4)、ISO-TP 传输 (§6)、UDS 服务 (§7)、生命周期广播 (§10) 和总线关闭恢复 (§12)。

[QI-COM-002] [P0] Qi 充电器 SHALL 在 0x18DA0D03 上接受 UDS 请求。

[QI-COM-003] [P0] Qi 充电器 SHALL 在 0x18DA030D 上发送 UDS 响应。

4.2 UDS 服务

Qi 充电器 SHALL 支持 REF-1 §7 中定义的所有通用 UDS 服务。受保护的写入 DID、受保护的例程和固件下载 SHALL 需要 SecurityAccess Level 1。

SID 0x19 (ReadDTCInformation) 在本版本中不在范围内；如果收到 SID 0x19，充电器 SHALL 返回 NRC 0x11 (serviceNotSupported)。

5. 供应商实现序列

以下序列定义了 UDS 载荷级别的预期 CCU 到 Qi 充电器行为。除非明确标记为可选，否则均为规范性要求。

5.1 启动发现和默认配置

此序列在 CCU 检测到 Qi 充电器 BOOTUP/OPERATIONAL 或 CCU 启动后执行。

| # | 方向 | 步骤 | UDS 载荷 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TX | 进入 Default Session | 10 01 | 请求被接受 |
|  | RX | 正响应 | 50 01 ... | Default Session 活跃 |
| 2 | TX | 读取软件版本 | 22 F1 89 | 返回版本字符串 |
|  | RX | 正响应 | 62 F1 89 ... | 有效的 UTF-8 版本 |
| 3 | TX | 读取序列号 | 22 F1 8C | 返回序列号字符串 |
|  | RX | 正响应 | 62 F1 8C ... | 有效的 UTF-8 序列号 |
| 4 | TX | 读取硬件版本 | 22 F1 91 | 返回硬件字符串 |
|  | RX | 正响应 | 62 F1 91 ... | 有效的 UTF-8 硬件版本 |
| 5 | TX | 读取能力 | 22 21 00 | 返回能力信息 |
|  | RX | 正响应 | 62 21 00 <4 bytes> | 能力位有效 |
| 6 | TX | 读取 OTA 状态 | 22 21 12 | 返回 OTA 状态 |
|  | RX | 正响应 | 62 21 12 <status> | 无意外 OTA 活动 |
| 7 | TX | 读取活动槽位 | 22 21 13 | 返回活动槽位 |
|  | RX | 正响应 | 62 21 13 <slot> | 槽位值有效 |
| 8 | TX | 读取充电状态 | 22 21 02 | 返回状态 |
|  | RX | 正响应 | 62 21 02 00 | 操作模式为正常时复位后为 DISABLED |
| 9 | TX | 进入 Extended Session | 10 03 | 受保护配置所需 |
|  | RX | 正响应 | 50 03 ... | Extended Session 活跃 |
| 10 | TX/RX | SecurityAccess Level 1 | 27 01，然后 27 02 <signature> | 安全已解锁 |
| 11 | TX | 设置功率限制 15.0 W | 2E 21 0D 96 00 | 功率限制已存储 |
|  | RX | ACK | 6E 21 0D | 写入已接受 |
| 12 | TX | 设置心跳 1000 ms | 2E 21 0E E8 03 | 心跳周期已存储 |
|  | RX | ACK | 6E 21 0E | 写入已接受 |
| 13 | TX | 设置正常模式 | 2E 21 0F 00 | 正常模式已存储 |
|  | RX | ACK | 6E 21 0F | 写入已接受 |
| 14 | TX | 确保禁用 | 2E 21 01 00 | 充电器保持禁用 |
|  | RX | ACK | 6E 21 01 | 写入已接受 |

供应商 SHALL 在非易失性存储器中跨复位持久化功率限制 (0x210D)、心跳周期 (0x210E)、操作模式 (0x210F) 和空闲超时 (0x2117)。充电使能 (0x2101) SHALL NOT 持久化，SHALL 始终复位为禁用，参见 QI-CFG-005。

5.2 使能充电

| # | 方向 | 步骤 | UDS 载荷 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TX | 进入 Extended Session | 10 03 | Extended Session 活跃 |
|  | RX | 正响应 | 50 03 ... |  |
| 2 | TX/RX | SecurityAccess Level 1 | 27 01，然后 27 02 <signature> | 安全已解锁 |
| 3 | TX | 清除故障 | 31 01 21 00 | 锁存故障在安全条件下被清除 |
|  | RX | 正响应 | 71 01 21 00 00 | 状态 0x00=成功 |
| 4 | TX | 使能充电器 | 2E 21 01 01 | 充电器已使能 |
|  | RX | ACK | 6E 21 01 | 写入已接受 |
| 5 | TX | 读取充电状态 | 22 21 02 | 返回状态 |
|  | RX | 响应 | 62 21 02 01 或更后的活动状态 | STANDBY 或更后的有效状态 |

使能后，充电器 SHALL 根据接收器存在和 Qi 协商进展到 DEVICE_DETECTED、NEGOTIATING 和 CHARGING。若有阻塞故障活动，充电器 SHALL NOT 进入 CHARGING。

5.3 禁用充电

假设 Extended Session 且 SecurityAccess Level 1 已激活（参见 §5.2 步骤 1-2）。

| # | 方向 | 步骤 | UDS 载荷 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TX | 禁用充电器 | 2E 21 01 00 | 充电已禁用 |
|  | RX | ACK | 6E 21 01 | 写入已接受 |
| 2 | TX | 读取充电状态 | 22 21 02 | 返回状态 |
|  | RX | 响应 | 62 21 02 00 | DISABLED |
| 3 | TX | 读取输出功率 | 22 21 04 | 返回功率 |
|  | RX | 响应 | 62 21 04 00 00 | 0.0 W |

充电器 SHALL 在接受禁用命令后 200 ms 内停止功率传输。

5.4 运行时状态查询

运行时状态主要通过第 11 节定义的周期性广播传递。CCU 也可按需读取以下 DID 以获取更多细节或诊断信息。

| # | 方向 | 步骤 | UDS 载荷 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TX | 读取充电状态 | 22 21 02 | 返回状态 |
| 2 | TX | 读取设备存在 | 22 21 03 | 返回存在状态 |
| 3 | TX | 读取输出功率 | 22 21 04 | 返回功率 |
| 4 | TX | 读取线圈温度 | 22 21 07 | 返回温度 |
| 5 | TX | 读取 FOD 状态 | 22 21 09 | 返回 FOD 状态 |
| 6 | TX | 读取对齐状态 | 22 21 0A | 返回对齐状态 |
| 7 | TX | 读取故障码 | 22 21 0B | 返回故障码 |

供应商 SHALL 确保读取这些 DID 不会中断充电或导致可见的功率不稳定。

5.5 故障处理和恢复

| # | 方向 | 步骤 | UDS 载荷 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TX | 读取故障码 | 22 21 0B | 返回活动故障 |
|  | RX | 响应 | 62 21 0B <fault> | 故障码有效 |
| 2 | TX | 读取最近故障详情 | 22 21 10 | 返回详情 |
|  | RX | 响应 | 62 21 10 <4 bytes> | 诊断上下文有效 |
| 3 | TX | 进入 Extended Session | 10 03 | SecurityAccess 和受保护例程所需 |
|  | RX | 正响应 | 50 03 ... | Extended Session 活跃 |
| 4 | TX/RX | SecurityAccess Level 1 | 27 01，然后 27 02 <signature> | 安全已解锁 |
| 5 | TX | 清除故障 | 31 01 21 00 | 请求清除例程 |
|  | RX | 成功 | 71 01 21 00 00 | 故障已清除 |
|  | RX | 失败 | 7F 31 22 | 条件仍然存在 |
| 6 | TX | 读取故障码 | 22 21 0B | 确认状态 |
|  | RX | 响应 | 62 21 0B 00 | 若清除成功则无活动故障 |

5.6 自检

| # | 方向 | 步骤 | UDS 载荷 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TX | 进入 Extended Session | 10 03 | SecurityAccess 和受保护例程所需 |
|  | RX | 正响应 | 50 03 ... | Extended Session 活跃 |
| 2 | TX/RX | SecurityAccess Level 1 | 27 01，然后 27 02 <signature> | 安全已解锁 |
| 3 | TX | 启动自检 | 31 01 21 01 | 自检开始 |
|  | RX | 正响应 | 71 01 21 01 00 | 已接受 |
| 4 | TX | 请求自检结果 | 31 03 21 01 | 请求结果 |
|  | RX | 正响应 | 71 03 21 01 <status> | 0x00=通过，非零=失败 |

自检 SHALL NOT 使能输出功率，除非充电器处于制造测试模式且测试命令明确要求功率输出。

6. 充电状态机

6.1 状态值

| 状态 | 值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| DISABLED | 0x00 | 充电被 CCU 命令或正常模式复位默认值禁用 |
| STANDBY | 0x01 | 充电器已使能；轮询夹臂霍尔传感器，仅当夹持打开时启动 Qi 数字 ping |
| DEVICE_DETECTED | 0x02 | 检测到兼容设备 |
| NEGOTIATING | 0x03 | 充电器正在协商功率传输 |
| CHARGING | 0x04 | 功率传输激活 |
| CHARGE_COMPLETE | 0x05 | 接收器指示充电完成或无功率请求 |
| SUSPENDED_THERMAL | 0x06 | 因热条件暂停充电 |
| SUSPENDED_FOD | 0x07 | 因异物检测暂停充电 |
| FAULT | 0x08 | 因锁存故障停止充电 |
| SERVICE_MODE | 0x09 | 充电器处于诊断/服务模式 |
| LOW_POWER | 0x0A | 长时间空闲后 MCU 休眠；CAN 收发器处于唤醒模式 |

6.2 状态图

stateDiagram-v2

[*] --> DISABLED: 持久化正常模式的上电/复位

[*] --> SERVICE_MODE: 持久化服务/制造模式的上电/复位

state "DISABLED (0x00)" as DISABLED

state "STANDBY (0x01)" as STANDBY

state "DEVICE_DETECTED (0x02)" as DEVICE_DETECTED

state "NEGOTIATING (0x03)" as NEGOTIATING

state "CHARGING (0x04)" as CHARGING

state "CHARGE_COMPLETE (0x05)" as CHARGE_COMPLETE

state "SUSPENDED_THERMAL (0x06)" as SUSPENDED_THERMAL

state "SUSPENDED_FOD (0x07)" as SUSPENDED_FOD

state "FAULT (0x08)" as FAULT

state "SERVICE_MODE (0x09)" as SERVICE_MODE

state "LOW_POWER (0x0A)" as LOW_POWER

DISABLED --> STANDBY: CCU 使能 (0x2101=0x01), 无故障

STANDBY --> DEVICE_DETECTED: 夹持打开 + 接收器检测到 + 去抖

DEVICE_DETECTED --> NEGOTIATING: 接收器已验证

NEGOTIATING --> CHARGING: 协商成功

NEGOTIATING --> DEVICE_DETECTED: 协商失败, 重试

NEGOTIATING --> FAULT: 重试次数超限

STANDBY --> DISABLED: CCU 禁用 (0x2101=0x00)

DEVICE_DETECTED --> DISABLED: CCU 禁用 (0x2101=0x00)

NEGOTIATING --> DISABLED: CCU 禁用 (0x2101=0x00)

CHARGING --> DISABLED: CCU 禁用 (0x2101=0x00)

CHARGE_COMPLETE --> DISABLED: CCU 禁用 (0x2101=0x00)

DEVICE_DETECTED --> STANDBY: 接收器移除

NEGOTIATING --> STANDBY: 接收器移除

CHARGING --> CHARGE_COMPLETE: 充电完成 / 零功率

CHARGING --> STANDBY: 接收器移除

CHARGE_COMPLETE --> NEGOTIATING: 接收器请求功率

CHARGE_COMPLETE --> STANDBY: 接收器移除

CHARGING --> SUSPENDED_THERMAL: 热暂停阈值

NEGOTIATING --> SUSPENDED_THERMAL: 热暂停阈值

SUSPENDED_THERMAL --> DISABLED: 温度低于恢复值, enable=0x00

SUSPENDED_THERMAL --> STANDBY: 温度低于恢复值, enable=0x01, 接收器不存在

SUSPENDED_THERMAL --> NEGOTIATING: 温度低于恢复值, enable=0x01, 接收器存在

CHARGING --> SUSPENDED_FOD: FOD 确认

NEGOTIATING --> SUSPENDED_FOD: FOD 确认

DEVICE_DETECTED --> SUSPENDED_FOD: FOD 确认

SUSPENDED_FOD --> DISABLED: FOD 清除 + 清除故障, enable=0x00

SUSPENDED_FOD --> STANDBY: FOD 清除 + 清除故障, enable=0x01

SUSPENDED_THERMAL --> FAULT: 附加阻塞故障

SUSPENDED_FOD --> FAULT: 附加阻塞故障

STANDBY --> FAULT: 阻塞故障

DEVICE_DETECTED --> FAULT: 阻塞故障

NEGOTIATING --> FAULT: 阻塞故障

CHARGING --> FAULT: 阻塞故障

FAULT --> DISABLED: 故障清除 + 清除故障, enable=0x00

FAULT --> STANDBY: 故障清除 + 清除故障, enable=0x01

STANDBY --> DISABLED: Programming Session (0x10 0x02)

CHARGING --> DISABLED: Programming Session (0x10 0x02)

DEVICE_DETECTED --> DISABLED: Programming Session (0x10 0x02)

NEGOTIATING --> DISABLED: Programming Session (0x10 0x02)

CHARGE_COMPLETE --> DISABLED: Programming Session (0x10 0x02)

SUSPENDED_THERMAL --> DISABLED: Programming Session (0x10 0x02)

SUSPENDED_FOD --> DISABLED: Programming Session (0x10 0x02)

FAULT --> DISABLED: Programming Session (0x10 0x02)

SERVICE_MODE --> DISABLED: Programming Session (0x10 0x02)

DISABLED --> SERVICE_MODE: 服务模式 + SecurityAccess

STANDBY --> SERVICE_MODE: 服务模式 + SecurityAccess

SERVICE_MODE --> DISABLED: 正常模式命令

DISABLED --> LOW_POWER: 配置的非零空闲超时 (0x2117 > 0)

LOW_POWER --> DISABLED: 寻址到模块的 CAN 帧

持久化的运输/存储模式 (DID 0x210F=0x03) 由第 7.5 节处理。因为在该模式下 CAN 传输可能被禁用，所以它不作为此图中的正常外部可观察充电状态转换来建模。

6.3 状态输出规则

| 状态 | 无线功率输出 | 必须报告 |
| --- | --- | --- |
| DISABLED | 关闭 | 0x2101=00，输出功率 0.0 W，无活动充电 |
| STANDBY | 关闭 | 已使能，轮询夹持传感器；仅当夹持打开时 Qi ping 激活；尚未检测到接收器 |
| DEVICE_DETECTED | 关闭或仅检测功率 | 接收器存在，尚未协商功率传输 |
| NEGOTIATING | 受 Qi 协商限制 | 接收器存在，协商进行中 |
| CHARGING | 开启 | 非零输出功率，除非接收器请求零功率 |
| CHARGE_COMPLETE | 关闭或仅维持功率 | 接收器存在，无充电功率请求 |
| SUSPENDED_THERMAL | 关闭 | 热暂停条件活动，仅在滞后阈值后恢复 |
| SUSPENDED_FOD | 关闭 | FOD 条件活动或锁存 |
| FAULT | 关闭 | 报告活动阻塞故障码 |
| SERVICE_MODE | 默认关闭 | 诊断模式活动；仅批准的测试例程允许输出功率 |
| LOW_POWER | 关闭 | MCU 休眠；CAN 收发器监测总线等待唤醒；无周期性广播 |

6.4 状态转换规则

充电器供应商 SHALL 实现以下状态机。状态转换可能包含短暂的内部子状态，但外部报告的 DID 0x2102 SHALL 仅使用第 6.1 节中定义的状态。

| 当前状态 | 触发 | 动作 | 下一状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 任何状态 | 上电或复位 | 禁用输出，初始化诊断，将 DID 0x2101 复位为 0x00，并应用持久化的操作模式 (DID 0x210F) | 若 DID 0x210F=0x00 则为 DISABLED；若 DID 0x210F=0x01 或 0x02 则为 SERVICE_MODE；若 DID 0x210F=0x03 则为运输/存储行为 |
| DISABLED | CCU 写入充电使能 0x01，无阻塞故障 | 准备充电器，保持输出关闭 | STANDBY |
| STANDBY | 夹持打开（任一夹臂偏离）且检测到兼容接收器且去抖通过 | 启动接收器验证 | DEVICE_DETECTED |
| DEVICE_DETECTED | 接收器验证通过 | 启动 Qi 协商 | NEGOTIATING |
| NEGOTIATING | 协商成功 | 在允许限制内使能功率传输 | CHARGING |
| NEGOTIATING | 协商失败但重试次数未超限 | 停止输出并在供应商定义的延迟后重试 | DEVICE_DETECTED |
| NEGOTIATING | 接收器仍存在时协商重试次数超限 | 停止输出并报告协商故障 0x09 | FAULT |
| DEVICE_DETECTED | 接收器移除（已去抖） | 停止接收器验证 | STANDBY |
| NEGOTIATING | 接收器移除（已去抖） | 停止协商和输出 | STANDBY |
| CHARGING | 接收器移除 | 停止输出 | STANDBY |
| CHARGING | 接收器报告充电完成或零功率请求 | 停止或减少输出 | CHARGE_COMPLETE |
| CHARGE_COMPLETE | 接收器再次请求充电功率 | 重新启动协商 | NEGOTIATING |
| CHARGE_COMPLETE | 接收器移除 | 停止输出 | STANDBY |
| CHARGING 或 NEGOTIATING | 达到热降额阈值 | 降低功率限制并报告降额级别 | CHARGING 或 NEGOTIATING |
| CHARGING 或 NEGOTIATING | 达到热暂停阈值 | 停止输出 | SUSPENDED_THERMAL |
| SUSPENDED_THERMAL | 温度降至恢复阈值以下，充电使能为 0x00 | 保持输出关闭 | DISABLED |
| SUSPENDED_THERMAL | 温度降至恢复阈值以下，充电使能为 0x01，接收器不存在 | 保持输出关闭 | STANDBY |
| SUSPENDED_THERMAL | 温度降至恢复阈值以下，充电使能为 0x01，接收器存在 | 重新启动充电路径 | NEGOTIATING |
| CHARGING、NEGOTIATING 或 DEVICE_DETECTED | 确认 FOD 检测 | 停止输出并报告 FOD | SUSPENDED_FOD |
| SUSPENDED_FOD | FOD 清除且清除故障例程成功，充电使能为 0x00 | 保持输出关闭 | DISABLED |
| SUSPENDED_FOD | FOD 清除且清除故障例程成功，充电使能为 0x01 | 保持输出关闭直到正常充电路径重新启动 | STANDBY |
| SUSPENDED_THERMAL 或 SUSPENDED_FOD | 暂停期间出现附加阻塞故障（如输入过压、硬件故障） | 锁存更高优先级故障 | FAULT |
| 任何运行状态 | 阻塞硬件、校准、固件或传感器故障 | 停止输出并锁存故障 | FAULT |
| FAULT | 故障条件清除，清除故障例程成功，充电使能为 0x00 | 保持输出关闭 | DISABLED |
| FAULT | 故障条件清除，清除故障例程成功，充电使能为 0x01 | 保持输出关闭直到正常充电路径重新启动 | STANDBY |
| 任何非编程状态且无活动阻塞故障 | CCU 写入充电使能 0x00 | 设置 DID 0x2101=0x00 并停止输出 | DISABLED |
| SUSPENDED_THERMAL、SUSPENDED_FOD 或 FAULT | 阻塞故障活动时 CCU 写入充电使能 0x00 | 接受写入，设置 DID 0x2101=0x00，保持输出关闭，并保留活动安全/故障报告 | 当前状态直到故障清除且清除故障成功 |
| 任何非编程状态 | 阻塞故障活动时 CCU 写入充电使能 0x01 | 以 NRC 0x22 拒绝；使能值和状态不变 | 当前状态 |
| 任何非编程状态 | DiagnosticSessionControl 切换到 Programming Session (0x10 0x02) | 在 200 ms 内停止输出，将 DID 0x2101 设为 0x00，停止周期性广播 | DISABLED |
| DISABLED 或 STANDBY | CCU 通过 SecurityAccess 选择服务模式 | 保持输出关闭并暴露服务例程 | SERVICE_MODE |
| SERVICE_MODE | CCU 选择正常模式 | 停止输出，持久化 DID 0x210F=0x00，并退出服务诊断 | DISABLED |
| DISABLED | 在配置的非零空闲超时 (DID 0x2117) 内未收到寻址到模块的 CAN 帧，且充电器已禁用 | 发送最终 SHUTDOWN 广播，挂起 MCU，CAN 收发器进入唤醒模式 | LOW_POWER |
| LOW_POWER | CAN 收发器收到任何寻址到模块的 CAN 帧 | 唤醒 MCU，初始化为 DISABLED，发送 BOOTUP 然后 OPERATIONAL 广播 | DISABLED |

6.5 状态需求

[QI-STATE-001] [P0] 复位时，充电器 SHALL 将充电使能 (DID 0x2101) 复位为禁用并保持无线功率输出关闭。若持久化的操作模式 (DID 0x210F) 为正常模式，充电器 SHALL 进入 DISABLED。若持久化 DID 0x210F 为非正常模式，适用第 7.5 节的模式行为。

[QI-STATE-002] [P0] 当 DID 0x2101 设置为使能时，若无故障活动，充电器 SHALL 进入 STANDBY。

[QI-STATE-003] [P0] 充电器 SHALL 仅在设备被检测到且充电协商成功后进入 CHARGING。

[QI-STATE-004] [P0] 当确认 FOD 被检测到时，充电器 SHALL 进入 SUSPENDED_FOD。

[QI-STATE-005] [P0] 当达到热暂停阈值时，充电器 SHALL 进入 SUSPENDED_THERMAL。

[QI-STATE-006] [P0] 对于需要服务或显式清除的硬件、固件或安全故障，充电器 SHALL 进入 FAULT。

[QI-STATE-007] [P0] 状态变化 SHALL 在 100 ms 内反映在 DID 0x2102 和状态广播中。

[QI-STATE-008] [P0] 充电器 SHALL NOT 在 DISABLED、FAULT 或 SUSPENDED_FOD 状态下给发射线圈通电。

[QI-STATE-009] [P0] 充电器 SHALL 在报告 DISABLED、SUSPENDED_FOD、SUSPENDED_THERMAL 或 FAULT 之前停止输出。

[QI-STATE-010] [P0] 接收器连接、断开、充电完成、FOD 和热转换 SHALL 可通过 DID 0x2102 和状态广播观察到。

[QI-STATE-011] [P0] 供应商定义的内部状态 SHALL NOT 在未经   批准的情况下更改外部状态值。

[QI-STATE-012] [P0] 供应商 SHALL 在发布包中提供最终的重试次数、去抖时间和转换时间值。

[QI-STATE-013] [P0] 协商重试次数 SHALL 在 2 到 5 之间（含）。

[QI-STATE-014] [P0] 接收器连接/断开去抖时间 SHALL 在 50 ms 到 500 ms 之间。

[QI-STATE-015] [P0] 从 STANDBY 到 CHARGING 的时间（接收器存在，无故障）SHALL NOT 超过 5 s。

[QI-STATE-016] [P0] 当充电器在 DISABLED 状态下持续了配置的非零空闲超时 (DID 0x2117) 且未收到任何寻址到模块的 CAN 帧时，充电器 SHALL 进入 LOW_POWER。若 DID 0x2117=0x0000，自动 LOW_POWER 进入 SHALL 被禁用。充电器 SHALL NOT 从 DISABLED 以外的任何状态进入 LOW_POWER（例如不从 FAULT、STANDBY 或任何活动充电状态）。

[QI-STATE-017] [P0] 进入 LOW_POWER 之前，充电器 SHALL 发送最终的 SHUTDOWN 生命周期广播。

[QI-STATE-018] [P0] 在 LOW_POWER 状态下，MCU SHALL 处于休眠或停止模式；仅 CAN 收发器 SHALL 在唤醒模式下保持供电。

[QI-STATE-019] [P0] 充电器 SHALL 在收到任何寻址到模块的 CAN 帧（0x18DA0D03 上的诊断请求或匹配模块 CAN 过滤器的任何其他帧）时立即从 LOW_POWER 唤醒。

[QI-STATE-020] [P0] 从 LOW_POWER 唤醒后，充电器 SHALL 在 100 ms 内转换到 DISABLED 并发送 BOOTUP 然后 OPERATIONAL 广播。

[QI-STATE-021] [P0] 在 DISABLED 状态下，任何寻址到模块的 CAN 帧 SHALL 重置配置的空闲计时器。若 DID 0x2117=0x0000，则无 LOW_POWER 空闲计时器活动。

[QI-STATE-022] [P0] LOW_POWER 进入前的空闲超时 SHALL 可通过 DID 0x2117（空闲超时）配置，范围为 0-60 分钟。DID 0x2117=0x0000 SHALL 禁用自动 LOW_POWER 进入；默认值为 0x000A（10 分钟）。

[QI-STATE-023] [P0] 当 DiagnosticSessionControl 切换到 Programming Session (0x10 0x02) 时，充电器 SHALL 在 200 ms 内立即停止无线功率输出，将 DID 0x2101 设为 0x00，将 DID 0x2102 转换为 DISABLED (0x00)，并停止周期性状态广播。无论当前充电状态如何，此规则均适用。

7. 数据标识符

7.1 通用 DID

Qi 充电器 SHALL 实现 REF-1 定义的所有通用标识和固件管理 DID。

| DID | 名称 |
| --- | --- |
| 0xF189 | 软件版本 |
| 0xF18C | 序列号 |
| 0xF18D | 引导加载程序版本 |
| 0xF191 | 硬件版本 |
| 0x2010 | 固件类型 |

7.2 Qi 充电器专用 DID

Qi 充电器专用 DID 使用 0x2100-0x21FF 范围。

读写访问规则分别列出。Read Session 和 Read Security 适用于 ReadDataByIdentifier (0x22)。Write Session 和 Write Security 适用于 WriteDataByIdentifier (0x2E)。N/A 表示该 DID 为只读，SHALL 以 NRC 0x31 拒绝写入。

| DID | 名称 | 读会话 | 读安全 | 写会话 | 写安全 | 长度 | 格式 | 有效范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x2100 | 充电能力 | Default | None | N/A | N/A | 4 字节 | 位域 | 参见第 7.9.1 节 |
| 0x2101 | 充电使能 | Default | None | Extended | Level 1 | 1 字节 | 0x00=禁用, 0x01=使能 | 0x00-0x01；易失性，复位为 0x00 |
| 0x2102 | 充电状态 | Default | None | N/A | N/A | 1 字节 | 参见第 6.1 节 | 0x00-0x0A |
| 0x2103 | 设备存在 | Default | None | N/A | N/A | 1 字节 | 0x00=否, 0x01=是 | 0x00-0x01 |
| 0x2104 | 输出功率 | Default | None | N/A | N/A | 2 字节 | uint16, 0.1 W | 0x0000-0x012C (0-30.0 W) |
| 0x2105 | 输入电压 | Default | None | N/A | N/A | 2 字节 | uint16, 0.01 V | 0x0000-0x1388 (0-50.00 V) |
| 0x2106 | 输入电流 | Default | None | N/A | N/A | 2 字节 | uint16, mA | 0x0000-0x2710 (0-10000 mA) |
| 0x2107 | 线圈温度 | Default | None | N/A | N/A | 1 字节 | uint8, 摄氏度, 偏移 -50 (实际值 = 值 - 50) | 0x00-0xFF (-50 至 205 °C) |
| 0x2108 | PCB 温度 | Default | None | N/A | N/A | 1 字节 | uint8, 摄氏度, 偏移 -50 (实际值 = 值 - 50) | 0x00-0xFF (-50 至 205 °C) |
| 0x2109 | FOD 状态 | Default | None | N/A | N/A | 1 字节 | 参见第 7.3 节 | 0x00-0x03 |
| 0x210A | 对齐状态 | Default | None | N/A | N/A | 1 字节 | 参见第 7.4 节 | 0x00-0x03 |
| 0x210B | 故障码 | Default | None | N/A | N/A | 1 字节 | 参见第 8 节 | 0x00-0x0B, 0xFF |
| 0x210C | 热降额级别 | Default | None | N/A | N/A | 1 字节 | 0-100 百分比；充电未激活或无降额时为 0x64 (100%) | 0x00-0x64 |
| 0x210D | 功率限制 | Default | None | Extended | Level 1 | 2 字节 | uint16, 0.1 W | 0x0000-0x012C (0-30.0 W)；0x0000 禁用充电 |
| 0x210E | 心跳周期 | Default | None | Extended | Level 1 | 2 字节 | uint16, 毫秒 | 100-10000 ms；0x0000 禁用周期性广播 |
| 0x210F | 操作模式 | Default | None | Extended | Level 1 | 1 字节 | 参见第 7.5 节 | 0x00-0x03；持久化，复位后重新应用 |
| 0x2110 | 最近故障详情 | Default | None | N/A | N/A | 4 字节 | 供应商定义的诊断详情 | 参见第 7.9.2 节 |
| 0x2111 | 已传输能量 | Default | None | N/A | N/A | 4 字节 | uint32, 0.1 Wh；当 DID 0x2101 从 0x00 转换为 0x01 时复位为 0 | 0x00000000-0xFFFFFFFF |
| 0x2112 | OTA 状态 | Default | None | N/A | N/A | 1 字节 | 参见第 7.6 节 | 0x00-0x07 |
| 0x2113 | 活动固件槽位 | Default | None | N/A | N/A | 1 字节 | 参见第 7.7 节 | 0x00-0x01, 0xFF |
| 0x2114 | 待定固件槽位 | Default | None | N/A | N/A | 1 字节 | 参见第 7.7 节 | 0x00-0x01, 0xFE, 0xFF |
| 0x2115 | 最近启动原因 | Default | None | N/A | N/A | 1 字节 | 参见第 7.8 节 | 0x00-0x05, 0xFF |
| 0x2116 | 回滚计数器 | Default | None | N/A | N/A | 1 字节 | 自制造或上次批准复位以来的 OTA 回滚次数 | 0x00-0xFF |
| 0x2117 | 空闲超时 | Default | None | Extended | Level 1 | 2 字节 | uint16, 分钟；0x0000 禁用 LOW_POWER 进入 | 0x0000-0x003C (0-60 分钟)；默认 0x000A (10 分钟) |
| 0x2118 | 夹持状态 | Default | None | N/A | N/A | 1 字节 | 0x00=关闭 (两个夹臂在静止位置，无手机), 0x01=打开 (任一夹臂偏离) | 0x00-0x01 |

REF-1 定义的 DID 0x2012（资源包版本）在本版本中不需要。如果请求此 DID，充电器 SHALL 返回 NRC 0x31。

7.3 FOD 状态值

| 值 | 含义 |
| --- | --- |
| 0x00 | 未检测到异物 |
| 0x01 | FOD 可疑 |
| 0x02 | FOD 确认 |
| 0x03 | FOD 传感器/校准故障 |

7.4 对齐状态值

| 值 | 含义 |
| --- | --- |
| 0x00 | 未知或无设备 |
| 0x01 | 对齐差 |
| 0x02 | 对齐可接受 |
| 0x03 | 对齐良好 |

7.5 操作模式值

| 值 | 含义 |
| --- | --- |
| 0x00 | 正常模式 |
| 0x01 | 服务模式 |
| 0x02 | 制造测试模式 |
| 0x03 | 运输/存储模式 |

制造测试模式和服务模式 SHALL 需要 SecurityAccess Level 1。

操作模式行为

| 模式 | CAN 通信 | 充电 | 功耗 | 进入 | 退出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常 | 活动 | 使能时允许 | 正常 | 复位后持久化 DID 0x210F=0x00 或 CCU 命令 | CCU 选择其他模式 |
| 服务 | 活动 | 除非批准的测试例程否则禁用 | 正常 | CCU 在 SecurityAccess 下写入 0x01，或复位后持久化 DID 0x210F=0x01 | CCU 写入 0x00，或经批准的工厂/服务退出机制清除持久化模式 |
| 制造测试 | 活动 | 仅由测试例程控制 | 正常 | CCU 在 SecurityAccess 下写入 0x02，或复位后持久化 DID 0x210F=0x02 | CCU 写入 0x00，或经批准的工厂/服务退出机制清除持久化模式 |
| 运输/存储 | 确认后禁用 | 禁用 | 最低，供应商定义的低功耗目标 | CCU 在 SecurityAccess 下写入 0x03，或复位后持久化 DID 0x210F=0x03 | 供应商定义的唤醒/服务流程后 CCU 写入 0x00，或经批准的工厂/服务退出机制清除持久化模式 |

DID 0x210F 对所有有效模式值跨复位和上电循环持久化。复位和上电循环 SHALL NOT 隐式将充电器返回正常模式。充电使能 (DID 0x2101) 保持易失性，SHALL 无论持久化的操作模式如何都复位为禁用。

[QI-MODE-001] [P0] 在运输/存储模式下，充电器 SHALL 在发送正写入响应和一个最终 SHUTDOWN 广播后禁用 CAN 传输。

如果充电器以持久化 DID 0x210F=0x03 启动，SHALL 保持充电禁用并重新进入运输/存储低功耗行为，无需新的 CCU 命令。正常操作 SHALL NOT 仅因复位或上电循环而恢复。

[QI-MODE-002] [P0] 在运输/存储模式下，充电器 SHALL 进入硬件支持的最低功耗状态。

[QI-MODE-003] [P0] 充电器 SHALL 仅在持久化的操作模式通过认证的 CCU/服务命令在供应商定义的唤醒/服务流程后更改为正常 (0x210F=0x00)，或通过清除持久化模式的经批准的工厂/服务退出机制时，退出运输/存储模式。仅上电循环 SHALL NOT 清除运输/存储模式。

[QI-MODE-004] [P0] 供应商 SHALL 在发布包中记录运输/存储模式的功耗和唤醒/退出机制。

7.6 OTA 状态值

| 值 | 含义 |
| --- | --- |
| 0x00 | 空闲，无 OTA 操作活动 |
| 0x01 | 正在下载到非活动槽位 |
| 0x02 | 正在验证下载的镜像 |
| 0x03 | 验证成功后待激活 |
| 0x04 | 新激活镜像的试启动 |
| 0x05 | 新镜像已确认 |
| 0x06 | 已回滚到先前镜像 |
| 0x07 | OTA 失败；先前有效镜像已保留 |

7.7 固件槽位值

| 值 | 含义 |
| --- | --- |
| 0x00 | 槽位 A |
| 0x01 | 槽位 B |
| 0xFE | 无待定槽位 |
| 0xFF | 无效或未知槽位 |

7.8 启动原因值

| 值 | 含义 |
| --- | --- |
| 0x00 | 上电复位 |
| 0x01 | UDS CCUReset |
| 0x02 | 看门狗复位 |
| 0x03 | OTA 激活复位 |
| 0x04 | OTA 回滚复位 |
| 0x05 | 掉电或电源复位 |
| 0xFF | 未知复位原因 |

7.9 DID 载荷编码

除非明确说明，所有多字节 DID 值 SHALL 使用小端字节序 (little-endian)。

7.9.1 充电能力 DID `0x2100`

长度：4 字节。

| 字节 | 字段 | 编码 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 特性标志 | 参见下方位定义 |
| 1 | 最大功率 | uint8, 每位 0.5 W（注意：DID 0x2104 和 0x210D 使用每位 0.1 W） |
| 2 | 支持的模式 | 位域 |
| 3 | 保留 | 0x00 |

特性标志，字节 0：

| 位 | 含义 |
| --- | --- |
| 0 | 支持充电使能控制 |
| 1 | 支持功率限制控制 |
| 2 | 支持异物检测 |
| 3 | 支持对齐报告 |
| 4 | 支持热降额 |
| 5 | 支持固件升级 |
| 6 | 支持自检例程 |
| 7 | 保留 |

支持的模式，字节 2：

| 位 | 含义 |
| --- | --- |
| 0 | 正常模式 |
| 1 | 服务模式 |
| 2 | 制造测试模式 |
| 3 | 运输/存储模式 |
| 4-7 | 保留 |

示例：

DID 0x2100 响应数据: 7F 1E 0F 00

0x7F = 支持使能、功率限制、FOD、对齐、热降额、固件升级和自检

0x1E = 30 * 0.5 W = 15 W 最大功率

0x0F = 支持正常、服务、制造测试和运输/存储模式

0x00 = 保留

7.9.2 控制和遥测 DID 编码

| DID | 名称 | 数据示例 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x2101 | 充电使能 | 00 | 禁用充电 |
| 0x2101 | 充电使能 | 01 | 使能充电 |
| 0x2102 | 充电状态 | 04 | CHARGING |
| 0x2103 | 设备存在 | 01 | 检测到兼容接收器 |
| 0x2104 | 输出功率 | 55 00 | 8.5 W |
| 0x2105 | 输入电压 | CE 04 | 12.30 V |
| 0x2106 | 输入电流 | 20 03 | 800 mA |
| 0x2107 | 线圈温度 | 5F | 45 °C (0x5F=95, 95-50=45) |
| 0x2108 | PCB 温度 | 5C | 42 °C (0x5C=92, 92-50=42) |
| 0x2109 | FOD 状态 | 02 | FOD 确认 |
| 0x210A | 对齐状态 | 03 | 对齐良好 |
| 0x210B | 故障码 | 00 | 无故障 |
| 0x210C | 热降额级别 | 50 | 80% 可用功率 |
| 0x210D | 功率限制 | 96 00 | 15.0 W |
| 0x210E | 心跳周期 | E8 03 | 1000 ms |
| 0x210F | 操作模式 | 00 | 正常模式 |
| 0x2110 | 最近故障详情 | 06 02 04 00 | FOD 故障，供应商子码 0x02，CHARGING 状态 |
| 0x2111 | 已传输能量 | 7B 00 00 00 | 自 DID 0x2101 上次从 0x00 转换为 0x01 以来 12.3 Wh |
| 0x2112 | OTA 状态 | 00 | 空闲 |
| 0x2113 | 活动固件槽位 | 00 | 槽位 A 活动 |
| 0x2114 | 待定固件槽位 | FE | 无待定激活 |
| 0x2115 | 最近启动原因 | 00 | 上电复位 |
| 0x2116 | 回滚计数器 | 00 | 无回滚记录 |
| 0x2117 | 空闲超时 | 0A 00 | 10 分钟 |
| 0x2118 | 夹持状态 | 01 | 夹持打开（手机插入或夹臂被拉开） |

0x2110 最近故障详情格式：

| 字节 | 字段 |
| --- | --- |
| 0 | 故障码 |
| 1 | 供应商定义的子码 |
| 2 | 故障发生时的充电状态 |
| 3 | 保留，设为 0x00 |

7.10 UDS 否定响应示例

ReadDataByIdentifier 和 WriteDataByIdentifier 载荷示例已在第 5 节的供应商实现序列中涵盖。下表定义了所需的否定响应行为。

| 条件 | 请求 | 预期响应 |
| --- | --- | --- |
| 不支持的 DID | 22 21 FF | 7F 22 31 |
| 无效使能值 | 2E 21 01 02 | 7F 2E 31 |
| 阻塞故障活动时使能 | 2E 21 01 01 | 7F 2E 22 |
| SecurityAccess 前受保护写入 | 2E 21 0D 96 00 | 7F 2E 33 |
| 载荷长度错误 | 2E 21 0D 96 | 7F 2E 13 |

阻塞故障活动时禁用不是否定响应的情况。请求 2E 21 01 00 SHALL 返回正响应 6E 21 01，设置 DID 0x2101=0x00，并保留活动安全/故障状态报告直到故障条件清除且清除故障成功。

8. 故障码和保护

8.1 故障码表

故障码按优先级顺序列出。码值分配使得较低的码值表示较高的优先级。当多个故障同时活动时，DID 0x210B SHALL 报告码值最低的故障。"阻塞"列指示该故障是否阻止充电使能或恢复。

| 优先级 | 码 | 故障 | 阻塞 | 必须行为 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| — | 0x00 | 无故障 | 否 | 允许正常操作 |
| 1 | 0x01 | 固件验证故障 | 是 | 进入 FAULT 或安全启动模式 |
| 2 | 0x02 | 校准无效 | 是 | 进入 FAULT |
| 3 | 0x03 | 充电器硬件故障 | 是 | 进入 FAULT |
| 4 | 0x04 | 输入过压 | 是 | 暂停充电 |
| 5 | 0x05 | 输入欠压 | 是 | 暂停充电 |
| 6 | 0x06 | 检测到异物 | 是 | 停止充电并锁存故障或暂停 |
| 7 | 0x07 | 线圈过温 | 是 | 暂停充电 |
| 8 | 0x08 | PCB 过温 | 是 | 暂停充电 |
| 9 | 0x09 | 设备协商失败 | 是 | 接收器仍存在时重试次数超限后进入 FAULT |
| 10 | 0x0A | 输入过流 | 是 | 暂停充电 |
| 11 | 0x0B | Qi RX 通信超时 | 是 | 停止充电 |
| — | 0xFF | 未知故障 | 是 | 进入 FAULT |

8.2 故障需求

[QI-FAULT-001] [P0] 故障码 DID 0x210B SHALL 根据第 8.1 节的优先级顺序报告活动最高优先级故障。

• 输入：一个或多个故障条件同时活动。

• 输出：DID 0x210B 返回第 8.1 节表中码值最低（最高优先级）的故障码；广播字节 2 匹配 DID 0x210B。

[QI-FAULT-002] [P0] 最近故障详情 DID 0x2110 SHALL 提供供应商定义的诊断上下文。

• 输入：任何故障条件设置或更新最近故障上下文。

• 输出：DID 0x2110 返回 4 字节：字节 0 = 故障码，字节 1 = 供应商子码，字节 2 = 故障发生时的充电状态，字节 3 = 0x00。

[QI-FAULT-003] [P0] 锁存的 FAULT SHALL 保持活动直到条件清除且 CCU 执行清除故障例程。

• 输入：DID 0x2102 = FAULT (0x08)；故障条件持续存在或清除故障例程 0x2100 未执行。

• 输出：DID 0x2102 保持 FAULT；DID 0x210B 不变；输出功率关闭。条件持续时清除故障返回 NRC 0x22。

[QI-FAULT-004] [P0] 充电器 SHALL 在任何阻塞故障活动时以 NRC 0x22 拒绝对 DID 0x2101 的使能写入 (0x01)，但 SHALL 在阻塞故障活动时接受对 DID 0x2101 的禁用写入 (0x00)。

• 输入（使能）：当 DID 0x210B 报告任何阻塞故障码（参见第 8.1 节）时，UDS WriteDataByIdentifier 2E 21 01 01。

• 输出（使能）：NRC 0x22 (conditionsNotCorrect)；DID 0x2101 和 DID 0x2102 不变。

• 输入（禁用）：当 DID 0x210B 报告任何阻塞故障码时，UDS WriteDataByIdentifier 2E 21 01 00。

• 输出（禁用）：正响应 6E 21 01；DID 0x2101 变为 0x00；输出功率保持关闭；DID 0x2102 和 DID 0x210B 继续报告活动安全/故障状态直到故障条件清除且清除故障成功。清除故障成功后，模块转换到 DISABLED，因为 DID 0x2101=0x00。

9. 安全和保护需求

9.1 安全需求

[QI-SAFE-001] [P0] 充电器 SHALL 在充电前和充电期间实现异物检测。

• 输入：FOD 传感器/算法结果和校准数据；当 DID 0x2102 为 STANDBY 至 CHARGING 时持续评估。

• 输出：DID 0x2109 更新：0x00（正常）、0x01（可疑）、0x02（确认）或 0x03（传感器故障）；广播 FOD 状态位更新。

[QI-SAFE-002] [P0] 确认的 FOD SHALL 在 500 ms 内停止功率传输。

• 输入：当输出功率活动时，FOD 算法将 DID 0x2109 从 0x01（可疑）转换为 0x02（确认）。

• 输出：输出功率在 500 ms 内关闭；DID 0x2102 = SUSPENDED_FOD (0x07)；DID 0x210B = 0x06；DID 0x2104 = 0x0000；广播在 100 ms 内更新。

[QI-SAFE-003] [P0] 充电器 SHALL 监测线圈温度和 PCB 温度。

• 输入：温度传感器读数持续采样。

• 输出：DID 0x2107（线圈温度）和 DID 0x2108（PCB 温度）以 >= 1 Hz 更新；广播字节 6 以 uint8 偏移 -50 反映线圈温度（实际值 = 值 - 50）。

[QI-SAFE-004] [P0] 充电器 SHALL 在热关断前降额充电功率。

• 输入：充电时 DID 0x2107 或 DID 0x2108 超过降额起始阈值（默认：线圈 70 °C，PCB 75 °C）。

• 输出：DID 0x210C 降至 0x64 (100%) 以下；实际输出功率 (DID 0x2104) 被限制在降额限制内；广播热降额标志 (byte 3 bit 6) = 1。

当充电未激活或未施加热降额时，DID 0x210C SHALL 报告 0x64 (100%)。

[QI-SAFE-005] [P0] 当达到热关断阈值时，充电器 SHALL 暂停充电。

• 输入：DID 0x2107 超过线圈暂停阈值（默认 80 °C）或 DID 0x2108 超过 PCB 暂停阈值（默认 85 °C）。

• 输出：输出功率在 500 ms 内关闭；DID 0x2102 = SUSPENDED_THERMAL (0x06)；DID 0x2104 = 0x0000；广播在 100 ms 内更新。仅在温度降至恢复阈值（默认：线圈 65 °C，PCB 70 °C）以下并带滞后后恢复。

[QI-SAFE-006] [P0] 当传感器值无效或不可用时，充电器 SHALL 安全失效。

• 输入：温度传感器 (DID 0x2107 或 0x2108)、电压传感器 (DID 0x2105)、电流传感器 (DID 0x2106) 或 FOD 传感器返回无效/超范围/超时值。

• 输出：输出功率在 500 ms 内关闭；DID 0x2102 根据供应商安全分析转换到 FAULT (0x08) 或 SUSPENDED_THERMAL (0x06)；DID 0x2110 更新标识故障传感器的故障详情。

[QI-SAFE-007] [P0] 在主动充电期间，如果 1.5 s 内未收到接收器的有效 Qi 通信包，充电器 SHALL 停止功率传输。

• 输入：Qi 带内通信超时 — 当 DID 0x2102 为 CHARGING (0x04) 时，1.5 s 内未收到有效的 Control Error (CE) 或其他 RX 包。

• 输出：输出功率在 500 ms 内关闭；DID 0x2102 转换到 FAULT (0x08)；DID 0x210B 更新；广播在 100 ms 内更新。

[QI-SAFE-008] [P0] 充电器 SHALL 监测输入电流，如果输入电流超过供应商定义的过流阈值，则停止充电。

• 输入：充电时 DID 0x2106 超过硬件过流阈值。

• 输出：输出功率在 500 ms 内关闭；DID 0x2102 转换到 FAULT (0x08)；DID 0x210B 更新为故障码；DID 0x2110 更新为故障详情。

[QI-SAFE-009] [P0] 充电器 SHALL 通过输入功率 (DID 0x2105 * DID 0x2106) 和输出功率 (DID 0x2104) 的关系报告充电效率。供应商 SHALL 记录 5 W 和 15 W 输出时的最低预期效率。

• 输入：不适用（文档和报告需求）。

• 输出：供应商发布文档包含使用标准 Qi 测试接收器在 5 W 和 15 W 输出时的效率测量结果。

9.2 默认校准目标

默认校准目标，需经   批准：

| 参数 | 默认目标 |
| --- | --- |
| 标称最大功率 | 15 W |
| 线圈热降额起始 | 70 °C |
| 线圈热暂停 | 80 °C |
| 线圈热恢复 | 65 °C |
| PCB 热降额起始 | 75 °C |
| PCB 热暂停 | 85 °C |
| PCB 热恢复 | 70 °C |
| 输入欠压 | 9.0 V |
| 输入过压 | 16.0 V |
| 输入过流 | 供应商定义，随发布文档记录 |
| Qi RX 通信超时 | 1.5 s (参见 REF-6) |

充电器 SHALL 对线圈温度和 PCB 温度独立施加热保护。SHALL 应用两者中较低的降额级别。任一传感器超过其暂停阈值 SHALL 触发 SUSPENDED_THERMAL。

供应商 SHALL 在发布包中提供最终校准阈值。

9.3 固件硬件约束

[QI-HW-001] [P0] 充电器 SHALL 在 10.0 V 至 15.0 V 的直流输入电压下工作。

[QI-HW-002] [P0] 充电器 SHALL 承受 18.0 V 持续 500 ms 的输入电压瞬态而不永久损坏。

[QI-HW-003] [P0] 充电器 SHALL 使用符合 ISO 11898-2 的 CAN 收发器。

[QI-HW-004] [P0] 充电模块 SHALL 在 -20 °C 至 +60 °C 的环境温度范围内工作。

[QI-HW-005] [P0] 供应商 SHALL 在发布包中记录待机功耗（充电禁用，CAN 活动）和最大充电功耗。

[QI-HW-006] [P0] 供应商 SHALL 在单独的硬件规范中记录连接器引脚定义、机械尺寸和安装要求。

9.4 看门狗和鲁棒性

[QI-WDG-001] [P0] 充电器 SHALL 实现硬件或软件看门狗定时器。

[QI-WDG-002] [P0] 看门狗超时 SHALL 在 500 ms 到 2000 ms 之间。

[QI-WDG-003] [P0] 如果应用程序未能服务看门狗，充电器 SHALL 复位并报告最近启动原因 0x02。

[QI-WDG-004] [P0] 看门狗复位后，充电器 SHALL 将 DID 0x2101 复位为禁用，保持输出功率关闭，保留并重新应用持久化的 DID 0x210F，并报告最近启动原因 0x02。

10. 例程

Qi 充电器专用 RoutineControl ID：

| 例程 ID | 名称 | 安全 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0xFF00 | 擦除内存 | Level 1 | 通用固件升级擦除例程 |
| 0x2100 | 清除故障 | Level 1 | 在条件安全时清除锁存的充电器故障 |
| 0x2101 | 自检 | Level 1 | 运行充电器自检并返回状态 |
| 0x2102 | FOD 校准检查 | Level 1 | 验证 FOD 校准数据 |

[QI-ROUTINE-001] [P0] 如果故障条件仍然存在，清除故障 SHALL 以 NRC 0x22 失败。

• 输入：在 Extended Session 且 SecurityAccess Level 1 下执行 RoutineControl Start 31 01 21 00，同时故障条件持续存在。

• 输出（条件存在）：NRC 0x22 (conditionsNotCorrect)；DID 0x210B 不变；DID 0x2102 不变。

• 输出（条件已清除）：正响应 71 01 21 00 00；DID 0x210B = 0x00（或下一个活动故障）；DID 0x2102 根据使能状态转换到 DISABLED 或 STANDBY。

[QI-ROUTINE-002] [P0] 自检 SHALL NOT 使能输出功率，除非测试模式明确允许。

• 输入：在 Extended Session 且 SecurityAccess Level 1 下执行 RoutineControl Start 31 01 21 01；DID 0x210F = 正常 (0x00) 或服务 (0x01)。

• 输出（正常/服务模式）：正响应 71 01 21 01 00；自检执行但不给线圈通电；通过 31 03 21 01 返回的结果为 71 03 21 01 <status>，其中 0x00 = 通过。

• 输出（制造模式）：如果测试命令明确要求，测试 MAY 给线圈通电；供应商记录哪些子测试需要功率。

[QI-ROUTINE-003] [P0] FOD 校准检查 SHALL 在例程结果中报告通过/失败状态。

• 输入：在 Extended Session 且 SecurityAccess Level 1 下执行 RoutineControl Start 31 01 21 02；FOD 传感器和校准数据可用。

• 输出（通过）：正响应 71 01 21 02 00；检查期间充电保持禁用。

• 输出（失败）：正响应 71 01 21 02 <非零>；DID 0x2110 更新为校准故障详情；如果校准无效，可能设置故障 0x02。

11. 生命周期和状态广播

Qi 充电器 SHALL 在 CAN ID 0x18FF260D 上广播状态。

载荷：

| 字节 | 字段 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 生命周期状态 | 通用生命周期状态 |
| 1 | 充电状态 | 参见第 6.1 节 |
| 2 | 故障码 | 参见第 8.1 节 |
| 3 | 状态标志 | 参见下方 |
| 4-5 | 输出功率 | uint16, 0.1 W, 小端 |
| 6 | 线圈温度 | uint8, 摄氏度, 偏移 -50 (实际值 = 值 - 50; 与 DID 0x2107 编码相同) |
| 7 | 保留 | 0x00 |

状态标志，字节 3：

| 位 | 含义 |
| --- | --- |
| 0 | 设备存在 |
| 1 | 充电器已使能 |
| 2-3 | 对齐状态 |
| 4-5 | FOD 状态 |
| 6 | 热降额活动 |
| 7 | 夹持打开 |

状态标志编码：

bit0       = device_present

bit1       = charger_enabled

bits[3:2]  = alignment_status

bits[5:4]  = fod_status

bit6       = thermal_derating_active

bit7       = clamp_open

示例：

| 状态 | CAN ID | 载荷 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 启动 | 0x18FF260D | 01 00 00 00 00 00 32 00 | BOOTUP, 禁用, 无故障, 0 °C (0x32=50, 50-50=0) |
| 就绪 | 0x18FF260D | 03 01 00 02 00 00 4B 00 | OPERATIONAL, STANDBY, 已使能, 25 °C (0x4B=75, 75-50=25) |
| 充电中 | 0x18FF260D | 03 04 00 8F 55 00 5F 00 | OPERATIONAL, CHARGING, 设备存在, 对齐良好, 夹持打开, 8.5 W, 45 °C (0x5F=95, 95-50=45) |
| FOD 暂停 | 0x18FF260D | 03 07 06 A3 00 00 60 00 | OPERATIONAL, SUSPENDED_FOD, FOD 故障, 夹持打开, 输出 0 W, 46 °C (0x60=96, 96-50=46) |

充电器 SHALL 遵守 REF-1 §10 的通用生命周期广播时序（BOOTUP < 100 ms，初始化时 OPERATIONAL，默认周期性 1 Hz）。

[QI-BC-001] [P0] 充电器 SHALL 在生命周期、充电状态或故障状态变化后 100 ms 内发送状态广播。

• 输入：以下任何变化：生命周期状态 (字节 0)、充电状态 DID 0x2102 (字节 1)、故障码 DID 0x210B (字节 2) 或状态标志 (字节 3)。

• 输出：CAN 帧 0x18FF260D 携带更新载荷在触发变化后 100 ms 内发送。

[QI-BC-002] [P0] 保留字节 7 SHALL 为 0x00。

• 输入：任何广播传输。

• 输出：0x18FF260D 载荷的字节 7 = 0x00。

12. 固件升级 (OTA)

12.1 通用 OTA 架构

Qi 充电器 SHALL 实现 REF-1 §9 中定义的通用 UDS 下载流程、验证需求和断电恢复。

支持的固件类型：

| 类型 | 值 | 优先级 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| APP | 0x01 | P0（必须） | 应用固件 |
| Bootloader | 0x03 | P1（可选） | 引导加载程序更新；需要辅助加载器或 APP 侧闪存例程来安全写入引导加载程序区域 |

资源包类型 0x02 不适用于 Qi 充电器，SHALL 以 NRC 0x31 拒绝。不支持的固件类型值也 SHALL 以 NRC 0x31 拒绝。

12.2 双槽位和试启动

Qi 充电器 SHALL 按照 REF-1 §9.4 和 §9.5 实现双槽位固件布局，包含试启动和自动回滚。

| 闪存区域 | 需求 |
| --- | --- |
| 引导加载程序 | 独立的引导加载程序区域，正常 APP OTA 不覆盖 |
| APP 槽位 A | 一个完整的应用镜像 |
| APP 槽位 B | 一个完整的应用镜像 |
| 启动元数据 | 活动槽位、待定槽位、镜像有效性、试启动状态、回滚计数器 |
| 校准/配置 | 除非 明确批准，跨 APP OTA 保留 |

默认 OTA 确认目标，需根据供应商实现细节确定：

| 参数 | 默认目标 |
| --- | --- |
| 试启动确认超时 | 应用启动后 10 s |
| 试启动重试限制 | 3 次失败启动 |
| 试启动期间功率输出 | 禁用直到应用达到正常状态 |

供应商 SHALL 在发布包中提供最终的闪存映射、槽位大小、最大 APP 镜像大小、元数据布局、确认超时和重试限制值（交付物 D-7）。

12.3 Qi 专用 OTA 需求

[QI-OTA-001] [P0] 充电器 SHALL 通过 DID 0xF189（软件版本）报告活动 APP 固件版本。

• 输入：UDS ReadDataByIdentifier 22 F1 89。

• 输出：正响应 62 F1 89 <version>，其中版本为活动槽位元数据中的语义版本字符串。

[QI-OTA-002] [P0] 充电器 SHALL 通过 DID 0x2112-0x2116 报告活动槽位、待定槽位、OTA 状态、最近启动原因和回滚计数器。

• 输入：对 0x2112、0x2113、0x2114、0x2115、0x2116 中任一的 UDS ReadDataByIdentifier。

• 输出：正响应携带第 7.6-7.8 节的当前值；值反映最新 OTA 操作状态。

[QI-OTA-003] [P0] 充电器 SHALL 在 Programming Session 和 OTA 激活复位期间保持无线功率输出禁用并停止周期性状态广播。

• 输入：DiagnosticSessionControl 10 02 (Programming Session) 被接受；或 CCUReset 11 01 用于 OTA 激活。

• 输出：输出功率关闭；DID 0x2104 = 0x0000；线圈驱动器断电；0x18FF260D 上的周期性广播在编程会话期间和复位/启动周期中停止。

[QI-OTA-004] [P0] 供应商 SHALL 测试 REF-1 §9.6 中列出的每个 OTA 阶段的断电情况并提供证据。

• 输入：不适用（测试需求）。

• 输出：交付物 D-9 包含每个阶段断电的测试结果，显示 DID 值和恢复后的启动行为。

12.4 安全启动

[QI-OTA-005] [P2] 如果 MCU 支持硬件安全启动，引导加载程序 SHOULD 在每次启动时验证应用镜像的加密签名后再执行。

• 输入：MCU 硬件安全启动能力；Ed25519 或 MCU 供应商支持的签名算法；存储在 OTP 或只读闪存中的公钥。

• 输出：仅使用   授权密钥签名的镜像被执行；未签名或被篡改的镜像被拒绝，引导加载程序保持安全状态或启动备用有效槽位。

[QI-OTA-006] [P2] 当实现安全启动时，引导加载程序本身 SHOULD 受到修改保护（例如写保护闪存区域或 OTP 锁定的启动区域）。

• 输入：MCU 闪存保护机制（写保护位、OTP 锁定、TrustZone 或等效机制）。

• 输出：引导加载程序闪存区域不能被正常 APP OTA 或运行时代码覆盖；修改需要物理访问或   授权的工厂流程。

[QI-OTA-007] [P2] 当实现安全启动时，启动链 SHOULD 从引导加载程序到应用程序验证完整性：引导加载程序在跳转到应用槽位之前验证应用槽位签名。

• 输入：任何复位类型后的启动序列。

• 输出：如果签名验证失败，引导加载程序尝试备用槽位；如果两个槽位都失败，引导加载程序保持安全诊断模式，能够接受新的 OTA 下载。

[QI-OTA-008] [P2] 供应商 SHOULD 记录安全启动实现，包括：支持的 MCU 安全启动特性、密钥配置流程、启动链验证步骤和验证失败时的恢复行为。

• 输入：不适用（文档需求）。

• 输出：交付物 D-19 包含安全启动架构、密钥管理和验证流程。

13. 非功能需求

| 需求 ID | 需求 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| [QI-PERF-001] [P0] | UDS 响应时间 (P2) | <= 50 ms，参见 REF-1；如果超时，发送 NRC 0x78 延长至 P2* (5000 ms) |
| [QI-PERF-002] [P0] | 使能/禁用命令生效 | <200 ms |
| [QI-PERF-003] [P0] | 状态变化后状态广播 | <100 ms |
| [QI-PERF-004] [P0] | 充电遥测刷新 | >=1 Hz |
| [QI-PERF-005] [P0] | FOD 关断反应 | <500 ms |
| [QI-PERF-006] [P0] | 热关断反应 | <500 ms |
| [QI-REL-001] [P0] | 连续 CAN 运行 | 24 小时无崩溃 |
| [QI-REL-002] [P0] | 上电循环鲁棒性 | 1000 次循环无无效状态 |
| [QI-REL-003] [P0] | OTA 中断鲁棒性 | 在任何 OTA 阶段不丢失最后确认的镜像 |
| [QI-PERF-007] [P0] | 启动到 OPERATIONAL | 从上电到 OPERATIONAL 广播 < 2 s |
| [QI-MAINT-001] [P0] | 诊断日志 | 供应商应为故障和固件升级提供调试日志 |

14. 时序摘要

| 事件 | 需求 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 使能/禁用命令生效 | < 200 ms | QI-PERF-002 |
| 状态变化后状态广播 | < 100 ms | QI-BC-001 |
| UDS 响应时间 (P2) | <= 50 ms；NRC 0x78 延长至 P2* (5000 ms) | QI-PERF-001 |
| 上电后 BOOTUP 广播 | < 100 ms | REF-1 §10 |
| 启动到 OPERATIONAL | < 2 s | QI-PERF-007 |
| FOD 关断反应 | < 500 ms | QI-SAFE-002 |
| 热关断反应 | < 500 ms | QI-PERF-006 |
| STANDBY 到 CHARGING（无故障） | < 5 s | QI-STATE-015 |
| 接收器去抖 | 50-500 ms | QI-STATE-014 |
| 看门狗超时 | 500-2000 ms | QI-WDG-002 |
| 充电遥测刷新 | >= 1 Hz | QI-PERF-004 |
| 连续 CAN 运行 | 24 小时 | QI-REL-001 |
| DISABLED 空闲到 LOW_POWER | 默认 10 分钟；可通过 DID 0x2117 配置 0-60 分钟；0x0000 禁用进入 | QI-STATE-016 / QI-STATE-022 |
| LOW_POWER 唤醒到 DISABLED | < 100 ms | QI-STATE-020 |

15. 验证

15.1 单元测试

| 测试 ID | 描述 |
| --- | --- |
| TC-QI-DID-001 | 读取所有通用 DID |
| TC-QI-DID-002 | 读取所有 Qi 充电器专用 DID |
| TC-QI-DID-003 | 写入充电使能并验证状态转换 |
| TC-QI-DID-004 | 写入功率限制并验证执行 |
| TC-QI-DID-005 | 写入超范围功率限制并验证 NRC 0x31 |
| TC-QI-DID-006 | 写入超范围心跳周期并验证 NRC 0x31 |
| TC-QI-DID-007 | 写入无效充电使能值 (0x02) 并验证 NRC 0x31 |
| TC-QI-DID-008 | 阻塞故障活动时写入充电使能 0x01 并验证 NRC 0x22；阻塞故障活动时写入充电使能 0x00 并验证正响应 6E 21 01、DID 0x2101=0x00 和故障状态继续报告 |
| TC-QI-DID-009 | 读取不支持的 DID 0x2012 并验证 NRC 0x31 |
| TC-QI-DID-010 | 单次请求中多 DID 读取 0x2102、0x2103、0x2104 |
| TC-QI-DID-011 | 验证版本 DID 返回语义版本格式 |
| TC-QI-SEC-001 | 验证受保护 DID 在 SecurityAccess 前拒绝写入 |
| TC-QI-SEC-002 | 验证有效 Ed25519 签名解锁 Level 1 |
| TC-QI-SEC-003 | 验证无效 Ed25519 签名返回 NRC 0x35 |
| TC-QI-ROUTINE-001 | 运行清除故障例程 |
| TC-QI-ROUTINE-002 | 运行自检例程 |
| TC-QI-FUNC-001 | 验证第 3.2-3.4 节中每个功能需求至少有一个通过的单元或集成测试 |
| TC-QI-STATE-001 | 验证第 6.4 节中定义的所有外部状态机转换 |
| TC-QI-OTA-001 | 验证 OTA 状态、活动槽位、待定槽位、启动原因和回滚计数器 DID |
| TC-QI-OTA-002 | 验证无效镜像验证不改变活动槽位 |
| TC-QI-FAULT-001 | 验证故障优先级：注入两个同时故障并确认 DID 0x210B 报告更高优先级码 |
| TC-QI-MODE-001 | 进入运输/存储模式并验证 CAN 传输停止且进入低功耗状态 |
| TC-QI-MODE-002 | 验证 DID 0x210F 在正常、服务、制造测试和运输/存储值下跨复位持久化 |
| TC-QI-WDG-001 | 验证看门狗复位报告最近启动原因 0x02 |
| TC-QI-LP-001 | 验证充电器在 DISABLED 状态下无 CAN 流量 10 分钟空闲后进入 LOW_POWER |
| TC-QI-LP-002 | 验证寻址到模块的 CAN 帧在 100 ms 内从 LOW_POWER 唤醒充电器到 DISABLED |
| TC-QI-LP-003 | 验证 LOW_POWER 进入前发送 SHUTDOWN 广播 |
| TC-QI-LP-004 | 验证 CAN 流量到模块重置 DISABLED 中的空闲计时器 |
| TC-QI-LP-005 | 验证 DID 0x2117 配置空闲超时且 0x0000 禁用 LOW_POWER 进入 |
| TC-QI-SAFE-006 | 注入无效/超范围温度传感器值并验证充电器进入 FAULT 或 SUSPENDED_THERMAL，故障详情标识故障传感器 |
| TC-QI-SAFE-007 | 模拟 Qi RX 通信超时（CHARGING 期间 1.5 s 无有效包）并验证输出功率在 500 ms 内关闭且故障码更新 |
| TC-QI-SAFE-008 | 注入输入过流条件并验证输出功率在 500 ms 内关闭、FAULT 状态和正确故障码 |
| TC-QI-STATE-023 | 在 CHARGING 时进入 Programming Session (0x10 0x02) 并验证输出功率在 200 ms 内关闭、DID 0x2101 = 0x00、DID 0x2102 = DISABLED、周期性广播停止 |
| TC-QI-BUSOFF-001 | 验证 CAN 总线关闭恢复无需上电循环，参见 REF-1 §12 |
| TC-QI-NRC78-001 | 验证响应超过 P2 时发送 NRC 0x78（例如闪存擦除或签名验证期间） |
| TC-QI-DID-012 | 写入充电使能从 0x00 到 0x01 并验证 DID 0x2111（已传输能量）复位为 0x00000000 |
| TC-QI-LP-006 | 写入 DID 0x2117（空闲超时），复位模块，并验证复位后 DID 0x2117 返回写入的值 |
| TC-QI-SAFE-004 | 充电未激活时读取 DID 0x210C（热降额级别）并验证值为 0x64 (100%) |
| TC-QI-CLAMP-001 | 读取 DID 0x2118（夹持状态）并验证 0x00（关闭，夹臂在静止位置）或 0x01（打开，夹臂偏离）匹配物理夹持位置 |
| TC-QI-CLAMP-002 | 在 STANDBY 且夹持关闭（两个夹臂在静止位置）时，验证 Qi 数字 ping 被抑制且 DID 0x2103 保持 0x00 |
| TC-QI-CLAMP-003 | 在 STANDBY 且夹持打开（任一夹臂偏离）且接收器存在时，验证转换到 DEVICE_DETECTED |
| TC-QI-CLAMP-004 | 验证广播状态标志字节 3 位 7 反映夹持状态 |

15.2 集成测试

| 测试 ID | 描述 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| TS-QI-CAN-001 | 验证 CAN ID | 请求在 0x18DA0D03，响应在 0x18DA030D，广播在 0x18FF260D |
| TS-QI-STATE-001 | 无设备时使能充电器 | 状态变为 STANDBY |
| TS-QI-STATE-002 | 检测到设备并开始充电 | 状态达到 CHARGING 且输出功率报告非零 |
| TS-QI-FOD-001 | 模拟 FOD | 充电在 500 ms 内停止且状态报告 FOD |
| TS-QI-THERM-001 | 模拟线圈过温 | 充电根据阈值降额或暂停 |
| TS-QI-THERM-002 | 模拟 PCB 过温 | 充电根据 PCB 阈值降额或暂停 |
| TS-QI-FAULT-001 | 模拟硬件故障 | 状态变为 FAULT 且广播报告故障码 |
| TS-QI-FAULT-002 | 并发故障 | DID 0x210B 中报告更高优先级故障，同时两个故障活动 |
| TS-QI-FW-001 | 执行 APP 固件升级 | 镜像验证通过，复位成功，版本更新，活动槽位变更 |
| TS-QI-FW-002 | 下载期间中断 OTA | 先前活动槽位启动且非活动槽位未标记为有效 |
| TS-QI-FW-003 | 验证后激活复位前中断 OTA | 设备启动有效槽位并报告正确的待定或活动槽位状态 |
| TS-QI-FW-004 | 启动无效或崩溃的新镜像 | 引导加载程序回滚到先前有效槽位 |
| TS-QI-FW-005 | 试启动后确认新镜像 | 待定槽位清除且新槽位在复位后保持活动 |
| TS-QI-MODE-001 | 进入和退出运输/存储模式 | CAN 停止，低功耗确认，DID 0x210F=0x03 跨上电循环持久化，且文档化的唤醒/服务退出将 DID 0x210F 返回 0x00 且充电状态返回 DISABLED |
| TS-QI-NRC-001 | 验证第 7.10 节中所有否定响应场景 | 每种情况返回预期 NRC |
| TS-QI-INPUT-001 | 输入电压边界测试 | 充电器在 10.0 V 和 15.0 V 下工作；在 9.0 V 和 16.0 V 下故障 |
| TS-QI-LP-001 | LOW_POWER 进入和唤醒 | 充电器在 DISABLED 空闲超时后进入 LOW_POWER；CAN 帧在 100 ms 内唤醒到 DISABLED；休眠前发送 SHUTDOWN，唤醒后发送 BOOTUP/OPERATIONAL |
| TS-QI-SAFE-006 | 充电期间传感器故障 | CHARGING 时注入无效传感器值；充电器在 500 ms 内停止输出并进入 FAULT，故障详情标识故障传感器 |
| TS-QI-SAFE-007 | Qi RX 通信超时 | CHARGING 期间抑制 Qi RX 包 1.5 s；充电器在 500 ms 内停止输出，DID 0x210B 更新，广播在 100 ms 内更新 |
| TS-QI-SAFE-008 | 输入过流 | CHARGING 期间注入过流条件；充电器在 500 ms 内停止输出，进入 FAULT，报告故障码和详情 |
| TS-QI-STATE-023 | 充电期间进入 Programming Session | CHARGING 时进入 Programming Session；输出在 200 ms 内关闭，DID 0x2101 = 0x00，DID 0x2102 = DISABLED，广播停止 |
| TS-QI-BUSOFF-001 | CAN 总线关闭恢复 | 充电器自动从总线关闭恢复，恢复后发送生命周期广播，按 REF-1 §12 恢复 UDS |
| TS-QI-CLAMP-001 | STANDBY 中夹持预筛选 | 夹持关闭（两个夹臂在静止位置）：无 Qi ping，DID 0x2103=0x00，DID 0x2118=0x00；夹持打开（任一夹臂偏离）：Qi ping 启动，接收器检测进行到 DEVICE_DETECTED；广播位 7 反映夹持状态 |

15.3 验收标准

供应商发布在以下条件下可验收：

• 所有通用通信测试通过。

• 所有 Qi 充电器 DID 测试通过。

• 第 3.2-3.4 节中每个功能需求由测试证据验证。

• 充电使能/禁用行为匹配本 SRS。

• 外部 Qi 充电器状态机匹配第 6.4 节。

• 安全反应满足时序目标。

• 状态广播载荷正确。

• 固件升级使用有效镜像成功并拒绝无效 CRC/签名。

• OTA 双槽位回滚在下载中断、激活中断和试启动失败时保留最后确认的镜像。

• 故障优先级和阻塞分类匹配第 8.1 节。

• 第 7.10 节中所有否定响应场景返回正确的 NRC。

• 看门狗复位将 DID 0x2101 复位为禁用，保留/重新应用持久化的 DID 0x210F，保持输出功率关闭，并报告正确的启动原因。

• CAN 总线关闭恢复按 REF-1 §12 无需上电循环成功。

• 24 小时 CAN 稳定性测试通过。

• LOW_POWER 空闲超时后进入、CAN 唤醒和广播行为匹配第 6 节。

• 供应商提供电压、功率、FOD 和热阈值（包括线圈和 PCB 温度阈值）的最终校准值。

15.4 供应商必须提供的 CAN 跟踪证据

供应商 SHALL 提供以下场景的 CAN 或 UDS 载荷跟踪。跟踪文件可从 CANalyzer、CANoe、PCAN-View、SocketCAN 或等效工具导出。

| 跟踪 ID | 场景 | 必须内容 |
| --- | --- | --- |
| TRACE-QI-001 | 上电启动 | BOOTUP 和 OPERATIONAL 广播时序 |
| TRACE-QI-002 | 启动发现 | 0xF189、0xF18C、0xF191、0x2100、0x2102 的 UDS 读取 |
| TRACE-QI-003 | 受保护配置 | Extended Session、SecurityAccess、写入 0x210D、0x210E、0x210F |
| TRACE-QI-004 | 使能充电 | 清除故障、写入 0x2101=01、状态转换到 STANDBY 或 CHARGING |
| TRACE-QI-005 | 运行时遥测 | 充电时读取 0x2102 至 0x210B |
| TRACE-QI-006 | 禁用充电 | 写入 0x2101=00，输出功率在目标时间内变为 0 W |
| TRACE-QI-007 | FOD 事件 | FOD 状态/故障 DID 和显示暂停的广播载荷 |
| TRACE-QI-008 | 热事件 | 热降额或暂停行为及温度 DID 值 |
| TRACE-QI-009 | 固件升级 | 完整 UDS 下载流程，含 CRC/签名验证和活动/待定槽位 DID |
| TRACE-QI-010 | 否定响应 | 无效 DID、无效值、解锁前受保护写入 |
| TRACE-QI-011 | OTA 回滚 | 试启动失败或无效镜像回滚到先前活动槽位 |
| TRACE-QI-012 | 状态机 | 连接、协商、充电、完成、断开、暂停和故障转换 |
| TRACE-QI-013 | 故障优先级 | 两个同时故障，DID 0x210B 报告更高优先级码 |
| TRACE-QI-014 | 运输/存储模式 | 模式进入、最终 SHUTDOWN 广播、CAN 静默、DID 0x210F=0x03 跨上电循环持久化，以及文档化的唤醒/服务退出返回正常模式 |
| TRACE-QI-015 | LOW_POWER 进入和唤醒 | 在 DISABLED 中：休眠前 SHUTDOWN 广播、LOW_POWER 期间 CAN 静默、寻址 CAN 帧唤醒、唤醒后 BOOTUP/OPERATIONAL |
| TRACE-QI-016 | CAN 总线关闭恢复 | 诱发总线关闭、自动恢复、恢复后生命周期广播、UDS 恢复 |

对于每条跟踪，供应商 SHALL 标识：

• CAN ID。

• 时间戳。

• ISO-TP 重组后的 UDS 载荷字节（如适用）。

• 预期结果和实际结果。

• 通过/失败结论。

16. 供应商交付物

| ID | 交付物 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| D-1 | 固件二进制 | Qi 充电器固件二进制 |
| D-2 | DID 实现表 | 所有 DID 的数据类型、范围和访问规则 |
| D-3 | 功能需求合规矩阵 | 覆盖第 3.2-3.4 节中每个需求 |
| D-4 | 状态机描述 | 去抖、重试和转换时序 |
| D-5 | 故障码表 | 故障码和故障排除指南 |
| D-6 | 最终校准值 | 电压、功率、FOD 和热阈值 |
| D-7 | OTA 闪存映射 | 槽位大小、元数据布局、确认超时、重试限制 |
| D-8 | 固件升级测试证据 | 下载、验证、激活和回滚 |
| D-9 | OTA 中断证据 | 每个 OTA 阶段的断电 |
| D-10 | SecurityAccess 证据 | 固件签名验证 |
| D-11 | CAN 跟踪日志 | 所有必需验收测试的 |
| D-12 | 看门狗证据 | 超时值和复位恢复 |
| D-13 | 运输/存储模式数据 | 功耗和唤醒/退出机制，包括持久化 DID 0x210F=0x03 如何返回正常模式 |
| D-14 | 功耗数据 | 待机和最大充电测量 |
| D-15 | 硬件规范 | 连接器引脚定义、尺寸、安装 |
| D-16 | 发布说明 | 固件版本和已知限制 |
| D-17 | 效率测量 | 使用标准 Qi 测试接收器在 5 W 和 15 W 输出时的充电效率 |
| D-18 | Qi 工作频率范围 | 记录的 TX 工作频率范围 |
| D-19 | 安全启动文档 (P2) | 安全启动架构、密钥管理、验证流程和恢复行为 |

17. 待定事项

| 事项 | 负责方 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 最终热和电压校准阈值 | 供应商 + | 默认值列在第 9.2 节 |
| 最终最大充电功率 | 供应商 + | 标称目标为 15 W |
| 最终 OTA 闪存布局和 APP 槽位大小 | 供应商 + | 发布批准前需要 |
| 最终协商重试次数 | 供应商 | 受 QI-STATE-013 约束为 2-5 |
| 最终接收器去抖时序 | 供应商 | 受 QI-STATE-014 约束为 50-500 ms |
| 最终看门狗超时 | 供应商 | 受 QI-WDG-002 约束为 500-2000 ms |
| 运输/存储模式唤醒/退出机制 | 供应商 | 硬件相关；记录模块如何唤醒用于服务以及持久化 DID 0x210F=0x03 如何返回正常模式 |
| 最终 LOW_POWER 空闲超时 | 供应商 + | 默认 10 分钟，受 QI-STATE-022 约束为 0-60 分钟；0x0000 禁用自动 LOW_POWER 进入 |
| LOW_POWER CAN 唤醒过滤器配置 | 供应商 | 必须匹配模块诊断请求 ID 和任何附加寻址 ID |
| 输入过流阈值 | 供应商 | 硬件相关，随发布文档记录，参见 QI-SAFE-008 |
| 5 W 和 15 W 时的最低充电效率 | 供应商 + | 随发布文档记录，参见 QI-SAFE-009 |
| 安全启动实现 (P2) | 供应商 | MCU 能力、密钥配置、启动链验证，参见 QI-OTA-005–008 |
| Ed25519 公钥配置 | + 供应商 | 密钥交付方式（OTP 烧录、产线注入或预烧录）、密钥轮换流程和责任方 |
| 引导加载程序更新机制 (P1) | 供应商 | 辅助加载器或 APP 侧闪存例程设计、引导加载程序写入期间的安全性、中断时的恢复 |
| SUSPENDED_FOD 恢复条件 | 供应商 | 供应商 SHALL 定义 FOD 清除的具体条件（例如 DID 0x2109 返回 0x00、异物移除、传感器读数低于阈值）。随发布文档记录 |

附录 A：需求索引

| ID | 章节 | 优先级 | 摘要 |
| --- | --- | --- | --- |
| QI-FUNC-001 | 3.2 | P0 | 复位后输出禁用直到 CCU 使能 |
| QI-FUNC-002 | 3.2 | P0 | CCU 禁用时停止功率 |
| QI-FUNC-003 | 3.2 | P0 | 自主安全停止 |
| QI-FUNC-004 | 3.2 | P0 | 禁用/故障时继续报告 |
| QI-FUNC-005 | 3.2 | P0 | 拒绝不安全控制请求 |
| QI-FUNC-006 | 3.2 | P0 | CCU 命令为目标，非绝对 |
| QI-FUNC-007 | 3.3 | P0 | 功率前检测 Qi 接收器 |
| QI-FUNC-008 | 3.3 | P0 | 连接/断开去抖 |
| QI-FUNC-009 | 3.3 | P0 | 充电前 Qi 协商 |
| QI-FUNC-010 | 3.3 | P0 | 执行最低功率限制 |
| QI-FUNC-011 | 3.3 | P0 | 未激活时报告零功率 |
| QI-FUNC-012 | 3.3 | P0 | 移除时返回 STANDBY |
| QI-FUNC-013 | 3.3 | P0 | 报告 CHARGE_COMPLETE |
| QI-FUNC-014 | 3.3 | P0 | CHARGE_COMPLETE 恢复规则 |
| QI-FUNC-015 | 3.3 | P0 | 使能转换时复位已传输能量 |
| QI-FUNC-016 | 3.3 | P0 | 夹臂霍尔传感器在 STANDBY 中门控 Qi ping |
| QI-CFG-001 | 3.4 | P0 | 支持 CCU 配置 |
| QI-CFG-002 | 3.4 | P0 | 验证配置值 |
| QI-CFG-003 | 3.4 | P0 | 拒绝无效配置 |
| QI-CFG-004 | 3.4 | P0 | 持久化可配置 DID 包括操作模式 |
| QI-CFG-005 | 3.4 | P0 | 充电使能易失性且复位为禁用 |
| QI-COM-001 | 4.1 | P0 | 遵守 REF-1 (CAN, ISO-TP, UDS, 广播, 总线关闭) |
| QI-COM-002 | 4.1 | P0 | 在 0x18DA0D03 上接受 UDS |
| QI-COM-003 | 4.1 | P0 | 在 0x18DA030D 上发送 UDS |
| QI-STATE-001 | 6.5 | P0 | 复位禁用输出并重新应用持久化操作模式 |
| QI-STATE-002 | 6.5 | P0 | 使能时进入 STANDBY |
| QI-STATE-003 | 6.5 | P0 | CHARGING 需要检测 + 协商 |
| QI-STATE-004 | 6.5 | P0 | 确认 FOD 时进入 SUSPENDED_FOD |
| QI-STATE-005 | 6.5 | P0 | 热暂停时进入 SUSPENDED_THERMAL |
| QI-STATE-006 | 6.5 | P0 | 阻塞故障时进入 FAULT |
| QI-STATE-007 | 6.5 | P0 | 状态变化在 100 ms 内反映 |
| QI-STATE-008 | 6.5 | P0 | DISABLED/FAULT/SUSPENDED_FOD 中无线圈通电 |
| QI-STATE-009 | 6.5 | P0 | 报告暂停/故障前停止输出 |
| QI-STATE-010 | 6.5 | P0 | 转换可通过 DID 和广播观察 |
| QI-STATE-011 | 6.5 | P0 | 无供应商内部状态泄漏 |
| QI-STATE-012 | 6.5 | P0 | 供应商提供时序值 |
| QI-STATE-013 | 6.5 | P0 | 协商重试 2-5 |
| QI-STATE-014 | 6.5 | P0 | 去抖 50-500 ms |
| QI-STATE-015 | 6.5 | P0 | STANDBY 到 CHARGING < 5 s |
| QI-STATE-016 | 6.5 | P0 | DISABLED 中配置非零空闲超时后进入 LOW_POWER |
| QI-STATE-017 | 6.5 | P0 | LOW_POWER 前 SHUTDOWN 广播 |
| QI-STATE-018 | 6.5 | P0 | LOW_POWER 中 MCU 休眠；CAN 收发器唤醒 |
| QI-STATE-019 | 6.5 | P0 | 寻址 CAN 帧唤醒 |
| QI-STATE-020 | 6.5 | P0 | LOW_POWER 到 DISABLED < 100 ms |
| QI-STATE-021 | 6.5 | P0 | CAN 帧重置空闲计时器 |
| QI-STATE-022 | 6.5 | P0 | 通过 DID 0x2117 可配置空闲超时；0 禁用 LOW_POWER 进入 |
| QI-STATE-023 | 6.5 | P0 | Programming Session 强制 DISABLED 并停止输出 |
| QI-MODE-001 | 7.5 | P0 | 运输模式：CAN 停止 |
| QI-MODE-002 | 7.5 | P0 | 运输模式：最低功耗 |
| QI-MODE-003 | 7.5 | P0 | 运输模式：持久化直到认证或批准的工厂/服务退出 |
| QI-MODE-004 | 7.5 | P0 | 运输模式：记录功耗和唤醒/退出 |
| QI-FAULT-001 | 8.2 | P0 | 报告最高优先级故障 |
| QI-FAULT-002 | 8.2 | P0 | 最近故障详情 |
| QI-FAULT-003 | 8.2 | P0 | 锁存故障直到清除 |
| QI-FAULT-004 | 8.2 | P0 | 阻塞故障时拒绝使能但接受禁用 |
| QI-SAFE-001 | 9.1 | P0 | 充电前和充电期间 FOD |
| QI-SAFE-002 | 9.1 | P0 | FOD 停止功率 < 500 ms |
| QI-SAFE-003 | 9.1 | P0 | 监测线圈和 PCB 温度 |
| QI-SAFE-004 | 9.1 | P0 | 热关断前降额 |
| QI-SAFE-005 | 9.1 | P0 | 热阈值时暂停 |
| QI-SAFE-006 | 9.1 | P0 | 传感器无效时安全失效 |
| QI-SAFE-007 | 9.1 | P0 | Qi RX 通信超时 1.5 s |
| QI-SAFE-008 | 9.1 | P0 | 输入过流保护 |
| QI-SAFE-009 | 9.1 | P0 | 报告和记录效率 |
| QI-HW-001 | 9.3 | P0 | 输入电压 10.0-15.0 V |
| QI-HW-002 | 9.3 | P0 | 承受 18.0 V 瞬态 |
| QI-HW-003 | 9.3 | P0 | ISO 11898-2 CAN 收发器 |
| QI-HW-004 | 9.3 | P0 | 环境 -20 至 +60 °C |
| QI-HW-005 | 9.3 | P0 | 记录功耗 |
| QI-HW-006 | 9.3 | P0 | 记录硬件规范 |
| QI-WDG-001 | 9.4 | P0 | 实现看门狗 |
| QI-WDG-002 | 9.4 | P0 | 看门狗超时 500-2000 ms |
| QI-WDG-003 | 9.4 | P0 | 看门狗复位报告启动原因 |
| QI-WDG-004 | 9.4 | P0 | 看门狗复位禁用输出并重新应用持久化操作模式 |
| QI-ROUTINE-001 | 10 | P0 | 清除故障在条件存在时失败 |
| QI-ROUTINE-002 | 10 | P0 | 自检：除非测试模式否则无功率 |
| QI-ROUTINE-003 | 10 | P0 | FOD 校准检查：通过/失败 |
| QI-BC-001 | 11 | P0 | 变化后 100 ms 内广播 |
| QI-BC-002 | 11 | P0 | 保留字节 7 = 0x00 |
| QI-OTA-001 | 12.3 | P0 | 通过 0xF189 报告活动固件版本 |
| QI-OTA-002 | 12.3 | P0 | 报告 OTA DID 0x2112-0x2116 |
| QI-OTA-003 | 12.3 | P0 | OTA 期间无功率 |
| QI-OTA-004 | 12.3 | P0 | 断电测试证据 |
| QI-OTA-005 | 12.4 | P2 | 安全启动：每次启动验证镜像签名 |
| QI-OTA-006 | 12.4 | P2 | 安全启动：保护引导加载程序免受修改 |
| QI-OTA-007 | 12.4 | P2 | 安全启动：从引导加载程序到应用的信任链 |
| QI-OTA-008 | 12.4 | P2 | 安全启动：记录实现 |
| QI-PERF-001 | 13 | P0 | UDS 响应 P2 <= 50 ms；NRC 0x78 用于 P2* |
| QI-PERF-002 | 13 | P0 | 使能/禁用 < 200 ms |
| QI-PERF-003 | 13 | P0 | 变化后广播 < 100 ms |
| QI-PERF-004 | 13 | P0 | 遥测刷新 >= 1 Hz |
| QI-PERF-005 | 13 | P0 | FOD 关断 < 500 ms |
| QI-PERF-006 | 13 | P0 | 热关断 < 500 ms |
| QI-PERF-007 | 13 | P0 | 启动到 OPERATIONAL < 2 s |
| QI-REL-001 | 13 | P0 | 24 小时 CAN 运行 |
| QI-REL-002 | 13 | P0 | 1000 次上电循环 |
| QI-REL-003 | 13 | P0 | OTA 中断鲁棒性 |
| QI-MAINT-001 | 13 | P0 | 故障和 OTA 调试日志 |